MANUALE della QUALITÀ

Laboratorio di Microbiologia

LTA S.r.l.

Conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

| Rev. | Data emissione | Motivo/Modifica |
| --- | --- | --- |
| 01 | 17/06/2024 | Emissione MQL conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 |
| 02 | 29/01/2025 | Aggiornamento e revisione MQL |
| 03 | 19/01/2026 | Revisione post Audit ACCREDIA ed aggiornamento paragrafo 7.3 Campionamento |

| COPIA A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA |  | N° copia e data di assegnazione |
| --- | --- | --- |
| COPIA A DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA | X | Data di assegnazione 29/01/2025 |

| Redatto | Approvato |
| --- | --- |
| RQL | RL |
| Marianna Mauri | Alessandro Bidossi |

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4

2	RIFERIMENTI NORMATIVI	5

3	TERMINI E DEFINIZIONI	7

4	REQUISITI GENERALI	8

4.1	Imparzialità	8

4.2       Riservatezza	10

5	REQUISITI STRUTTURALI	13

6 	REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE	21

6.1 Generalità	21

6.2 Personale	21

6.3 Strutture e condizioni ambientali	25

6.4 Dotazioni	26

6.5 Riferibilità metrologica	31

6.6 Prodotti e servizi forniti dall’esterno	33

7 REQUISITI DI PROCESSO	36

7.1 Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti	37

7.2 Selezione, verifica e validazione dei metodi	39

7.3 Campionamento	44

7.4 Manipolazione degli oggetti da sottoporre a prova	44

7.5 Registrazioni tecniche	46

7.6 Valutazione dell’incertezza di misura	49

7.7 Assicurazione della validità dei dati	49

7.8 Presentazione dei risultati	53

7.9 Reclami	57

7.10 Attività non conformi	59

7.11 Controllo dei dati e gestione delle registrazioni	61

8 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE	64

8.1 Opzioni	64

8.2 Documentazione del sistema di gestione	65

8.3 Controllo dei documenti del sistema di gestione	66

8.4 Controllo delle registrazioni	69

8.5 Azioni per affrontare i rischi e le opportunità	70

8.6 Miglioramento	72

8.7 Azioni correttive	75

8.8 Audit interni	76

8.9 Riesame di direzione	79

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il laboratorio di LTA S.r.l. ha deciso di adottare un sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ed ai requisiti aggiuntivi prescritti dall’ente di accreditamento Accredia specificati in RG-02 Regolamento per l’accreditamento dei laboratori di prova ed in RT-08 “prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova” ed in ulteriori documenti Accredia, per l’effettuazione di prove microbiologiche elencate nel DA-02 All.1 (allegato #1 alla domanda di Accreditamento Accredia, elenco delle prove da accreditare).

Nell’ambito della documentazione prodotta per illustrare il sistema di gestione del laboratorio di LTA S.r.l. ha sviluppato il presente manuale della qualità con lo scopo di:

- Descrivere i requisiti generali relativamente all'imparzialità e la riservatezza;

- Descrivere le strutture, le attività ed il patrimonio tecnico del laboratorio;

- Descrivere l’organizzazione del laboratorio, i compiti e le competenze delle varie funzioni;

- Fornire una descrizione delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità ai requisiti normativi rinviando ove del caso alle procedure documentate;

- Descrivere i processi del laboratorio e le loro interazioni ivi compresa la gestione del rischio/opportunità;

- Rappresentare una guida per l’organizzazione di appartenenza in merito all’applicazione del sistema di gestione;

- Comunicare ai clienti di LTA S.r.l. che lo desiderassero specifiche informazioni sul laboratorio e sul proprio sistema di gestione.

Il presente manuale consta di 8 sezioni in cross references con i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e del documento ACCREDIA RT-08, essi presentano la stessa numerazione dei capitoli della norma di riferimento.

I seguenti requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 non sono applicabili al sistema di gestione del laboratorio, anche se nel manuale qualità i relativi capitoli sono comunque descritti e presenti riportando la spiegazione circa la non applicabilità:

- §7.3: campionamento;

- §7.8.5: presentazione delle informazioni relative al campionamento – requisiti specifici;

- §7.8.7: presentazioni di opinioni ed interpretazioni;

- §8.1.3: opzione B.

Lo stato di revisione del manuale è identificato da un indice di revisione posto in alto a destra su tutte le pagine. Se sono richieste modifiche anche ad una sola sezione del manuale, tutto il documento viene riemesso con nuovo indice di revisione.

La copia del manuale della qualità nel frontespizio reca contrassegnata la casella “COPIA A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA” oppure quella “COPIA A DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA”. Il criterio adottato è la cogenza, come nel caso della distribuzione dei documenti all’ente di accreditamento e comunque la distribuzione della copia integrale del presente documento avviene sempre in forma controllata. Se l’invio dei documenti in forma controllata avviene mediante posta elettronica, fa fede la conferma di ricezione. Il Responsabile Qualità del Laboratorio (di seguito RQL) si impegna tempestivamente a consegnare ogni nuova revisione del manuale. Nel caso di copia non controllata, RQL non è invece tenuto a consegnare le nuove revisioni.

Sono di completamento al presente manuale e prendono data di aggiornamento ed eventuale indice di revisione propri i seguenti documenti:

  - Organigramma LTA S.r.l.;

  - DA-02 All.1 (Allegato #1 alla domanda di Accreditamento Accredia, elenco delle prove da accreditare);

  - Dichiarazione della politica per la qualità.

# RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente sezione ha lo scopo di richiamare quei documenti normativi che contengono i requisiti o che sono utilizzati come guida per implementare e mantenere il sistema di gestione.

Alcuni di questi documenti sono in possesso dell’organizzazione, altri sono stati consultati durante la fase di implementazione. In particolare, sono presenti in laboratorio quei documenti richiesti esplicitamente dalla norma e dal documento RT-08 - Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova.

L’elenco dei documenti normativi in possesso e sotto il controllo del laboratorio è conservato da RQL e contiene l’indicazione dell’ultima revisione applicabile di ogni documento. Esso è a disposizione del personale e dell’ente di accreditamento per eventuali verifiche.

Documenti vincolanti

I documenti vincolanti sono quelli ai quali deve essere garantita la conformità. Eventuali modifiche potrebbero richiedere la revisione del presente documento e vengono quindi gestite tramite opportuna analisi e gestione del rischio (Cfr. Procedura di gestione del rischio PG01).

| UNI CEI EN ISO/IEC 17025 | Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura |
| --- | --- |
| ACCREDIA RT-08 Rev.05 | Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova |

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento sono quelli che forniscono indirizzi e guide sull’applicazione della documentazione vincolante. Di seguito si riportano quei documenti di riferimento che sono stati utilizzati per la stesura del presente manuale e delle procedure del sistema di gestione. Tutti i documenti citati si intendono applicabili nell’ultima revisione.

| ACCREDIA LS-04 | Norme e documenti di riferimento per l'accreditamento dei laboratori di prova, dei laboratori medici e degli organizzatori di prove valutative inter-laboratorio |
| --- | --- |
| ACCREDIA RG-02 | Regolamento per l’accreditamento dei laboratori di prova e dei laboratori medici |
| ACCREDIA RG-09 | Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA |
| ACCREDIA RT-23 | Prescrizioni per la definizione del campo di accreditamento |
| ACCREDIA RT-24 | Prove valutative |
| UNI EN ISO 9001 | Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti |
| UNI EN ISO 19011 | Linee guida per audit di sistemi di gestione |
| UNI EN ISO 10012 | Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione |
| UNI EN ISO 9000 | Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario |
| UNI EN ISO 7218 | Microbiologia degli alimenti e mangimi per gli animali. Requisiti generali e guida per le analisi microbiologiche |
| UNI CEI EN ISO/IEC 17000 + EC 1-2011 | Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali |
| UNI CEI EN 45020 | Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale |
| UNI ISO 31000 | Gestione del rischio – Linee guida |
| UNI CEI 70099 | Vocabolario Internazionale di Metrologia – Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM) |
| JCGM 100 | Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement |
| ISO 21748 | Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation |
| ACCREDIA DT-0002 | Guida per la valutazione e la espressione dell'incertezza nelle misurazioni |
| ACCREDIA DT-0002/6 | Guida al calcolo della ripetibilità di un metodo di prova ed alla sua verifica nel tempo |
| ILAC G24 | Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments. |
| ILAC P10 | ILAC Policy on Traceability of Measurement Results |
| ISO 7870-2 | Control charts Part 2: Shewhart control charts |
| EURACHEM | Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes |
| EURACHEM | The fitness for purpose of analytical methods: a laboratory guide to the method validation and related topics |
| Rapporti ISTISAN 12/29 | Controllo della qualità interno: manuale per i laboratori di analisi chimiche. Quarta edizione (2011) del Nordtest Report TR 569. Traduzione italiana. |
| EUROLAB | Technical report 1/2017 – Decision rules applied to conformity assessment |
| JCGM 106:12 | The rule of measurement uncertainty in conformity assessement (2012) |
| EURACHEM | Accreditation for Microbiological Laboratories (2023) |

# 3	TERMINI E DEFINIZIONI

Per la terminologia utilizzata nel presente manuale e nei documenti collegati si fa riferimento principalmente ai pertinenti paragrafi dei seguenti documenti:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura;

- UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali;

- Documento ACCREDIA RT-08 Rev.05 - Prescrizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova;

- UNI CEI 70099 Vocabolario internazionale di metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM);

- UNI CEI EN 45020 Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale.

Nelle procedure specifiche possono essere richiamati ulteriori documenti che contengono termini e definizioni utilizzati nelle stesse.

Nel manuale e nei documenti della qualità sono inoltre state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

| ACRONIMO | SIGNIFICATO |
| --- | --- |
| DG | Direzione Generale |
| RL | Responsabile Laboratorio |
| TEC | Tecnico |
| RSI | Responsabile Sistemi Informativi |
| RQL | Responsabile Qualità Laboratorio |
| RSPP | Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione |

# 4	REQUISITI GENERALI

## 4.1	Imparzialità

Le attività del laboratorio devono essere effettuate garantendone l’imparzialità, progettate e gestite al fine di evitare il conflitto d’interesse. A tale scopo, l'organizzazione del laboratorio, dalla gestione del campione oggetto di prova sino all’emissione del relativo rapporto di prova, garantisce che persone ed organismi esterni non influenzino i risultati delle prove condotte.

Il laboratorio è dotato di personale libero da indebite pressioni commerciali, finanziarie o di altra natura come specificato successivamente, ed in particolare RL accede direttamente alla direzione generale (DG). RL e tutte le funzioni operanti in laboratorio non hanno alcun interesse a fornire risultati diversi da quelli ottenuti nell’esecuzione delle prove alla società alla quale appartengono ed infine non hanno responsabilità in attività commerciali od altre attività che possano essere in conflitto di interesse con l’attività di prova.

Il laboratorio ed il suo personale non vengono coinvolti in attività che possano danneggiare l'indipendenza di giudizio e l’integrità nei riguardi delle loro azioni.

Infatti:

- Il personale del laboratorio non intrattiene relazioni professionali, né all’interno della struttura, né con clienti esterni alla stessa, in aree di competenza che potrebbero condizionare l’espressione dei risultati sperimentali prodotti, al fine di assecondare aree di business target per LTA S.r.l.;

- Non vengono inseriti od allegati al rapporto di prova pareri ed interpretazioni;

- La remunerazione del personale è legata a forme contrattuali nazionali e non dipende dal numero di prove eseguite o dal loro risultato;

- Il personale dipendente, che lavora all’interno del laboratorio, riferisce direttamente a DG escludendo dunque il presidio di qualsiasi altra funzione aziendale intermedia che possa eventualmente influenzare i risultati analitici prodotti (organigramma aziendale);

- Il personale che lavora all’interno del laboratorio accetta di operare con imparzialità, assumendo l’impegno al rispetto di tale prassi operativa sottoscrivendo la lettera d’incarico (M109);

- Tutto il personale che lavora all’interno del laboratorio garantisce l’autonomia e l’obiettività del proprio operato non venendo a conoscenza di qualsiasi informazione discriminatoria legata ai campioni sottoposti a prova, se non le informazioni fornite dal cliente stesso (Cfr. Procedura di gestione prove di laboratorio: PG02);

- Il laboratorio non intrattiene alcun rapporto comunicativo diretto od indiretto con i clienti finali di LTA s.r.l. I campioni gestiti dal laboratorio non vengono identificati attraverso informazioni relative al cliente finale di LTA S.r.l.

Tutto il personale di laboratorio deve dimostrare di aver compreso le indicazioni relative al presente requisito, in particolare RL si impegna ad infondere responsabilità e consapevolezza a tutti i propri collaboratori attraverso una riunione periodica e sistematica condotta ogni anno susseguente il riesame della direzione annuale. Durante tale riunione vengono condivise le decisioni prese, in sede di riesame della direzione, in riferimento al perseguimento dell’imparzialità delle attività condotte dal laboratorio.

Il laboratorio è in possesso dei requisiti necessari per assumere la responsabilità complessiva delle attività tecniche condotte per garantire l’individuazione e la correzione di eventuali deviazioni del sistema di gestione per la qualità in termini di imparzialità. Tali deviazioni possono derivare almeno dalle seguenti circostanze (potenziali fonti di rischio):

    - Riesame del contratto con il cliente (rischio particolare: settore di business del cliente medesimo / attività svolta dallo stesso ed eventuale giudizio di conformità espresso dal laboratorio nei rapporti di prova emessi);

    - Azioni OUTPUT dai precedenti riesami della direzione annuali;

    - Attuazione correzioni/azioni correttive in risposta ad audit di I e III parte;

    - Verifica delle performance raggiunte (operatività del personale di laboratorio);

    - Analisi dei cambiamenti avvenuti o potenzialmente manifestabili nel futuro prossimo.

In relazione a quanto esposto, il laboratorio deve analizzare su base continuativa i rischi per la propria imparzialità. In occasione della riunione annuale e sistematica sopra definita, RL fornisce al personale operativo indicazioni che consentano di monitorare e minimizzare tali rischi. Questa analisi deve includere l’individuazione dei rischi e le misure da adottare atte ad eliminarne o ridurne l’impatto in merito alla conduzione delle attività di laboratorio. Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura di gestione del rischio: PG01.

Ad ulteriore dimostrazione dell'osservanza del presente requisito, il laboratorio si impegna ad inserire una esplicita dichiarazione di imparzialità nella propria dichiarazione della politica per la qualità, affrontando (come sopra esposto) tale aspetto durante il riesame della direzione annuale ed inserendo nel verbale della riunione le decisioni prese in merito.

## 4.2       Riservatezza

Il laboratorio è responsabile giuridicamente di tutte le informazioni ottenute o create durante lo svolgimento delle proprie attività. Fatto salvo le informazioni concordate con il cliente, tutti i dati gestiti dal laboratorio devono essere considerati riservati. Se qualunque informazione viene resa pubblica dal cliente, tramite accordo tra il laboratorio ed il cliente stesso, oppure se richiesto per legge, il laboratorio dovrà informare preventivamente il cliente medesimo. Il documento di riferimento impiegato dal laboratorio per assolvere a tale necessità è il M110_Riesame del contratto con il cliente.

Il laboratorio ha adottato un sistema di gestione finalizzato alla protezione delle informazioni e dei dati trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). A tal riguardo, LTA S.r.l., ha redatto ed adottato tre principali documenti ai quali il laboratorio deve garantire l’osservanza operativa, ovvero:

- Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica (“DISCIPLINARE_procedura sistema informativo”);

- Specifica procedura gestionale (PRO20);

- Dichiarazione della politica di riservatezza (PG05_Politica sulla protezione dei dati personali).

Tale documentazione aziendale descrive almeno i seguenti aspetti:

      - Gestione delle informazioni riservate;

      - Protezione dei dati prodotti;

      - Trasmissione elettronica delle informazioni;

      - Gestione informatica degli accessi ai vari PC/dispositivi presenti in azienda.

In particolare, per i processi condotti dal laboratorio:

- È fatto obbligo, alle funzioni aziendali coinvolte, di mantenere il rispetto del segreto professionale relativamente a tutte le informazioni derivanti dalle attività condotte;

- È fatto obbligo, alle funzioni aziendali coinvolte, di sottoscrivere il documento: “Lettera di incarico” (M109) che richiede ad ognuno di:

        - Prendere in carico l’estensione ed i limiti delle proprie responsabilità, compresa eventuale delega alla firma dei rapporti di prova;

        - Rispettare il segreto d'ufficio e la non divulgazione dei risultati delle prove e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni;

        - Astenersi da svolgere attività di consulenza, al di fuori del lavoro d'ufficio in aree o argomenti che potrebbero contrastare con l'impegno sopra assunto;

        - Comunicare alla direzione possibili conflitti di interesse che potessero insorgere.

      - Informazioni ottenute sul cliente da fonti differenti dal cliente stesso devono rimanere riservate nell’ambito del rapporto contrattuale. Solo la fonte rimane riservata a meno che non sia concordato diversamente.

Tali aspetti vengono inclusi e condivisi dal laboratorio con il cliente nel M110_Riesame del contratto con il cliente.

Nel dettaglio, per la gestione informatizzata dei dati, il laboratorio ha tradotto quanto sopra esposto nell’implementazione di un impianto di gestione “confidenziale” delle informazioni, accessibile solo al personale autorizzato dal RSI aziendale.

Il laboratorio adotta una politica che assicura la tutela delle informazioni riservate e definisce misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre eventuali rischi relativi alla protezione dei dati. Le misure di sicurezza vengono di seguito specificate.

È stato nominato un RSI aziendale che assegna ad ogni funzione operativa una o più credenziali di autorizzazione che consistono in:

o	Un codice identificativo dell’incaricato;

o	Una parola chiave (password) conosciuta dal solo incaricato e gestita dal RSI aziendale.

La rete informatica possiede un sistema di autorizzazione che abilita l’accesso ai dati ed al trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione di colui che vi accede.

Al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita di dati a causa di intrusione esterna o virus, il RSI aziendale ha stabilito le protezioni software da adottare. Gli aggiornamenti dei sistemi software od hardware utilizzati per ottenere un accettabile standard di sicurezza avvengono automaticamente da server collegato ad internet.

Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo, ed è tenuto a controllare il regolare funzionamento e l'aggiornamento periodico del software antivirus installato attraverso il monitoraggio degli avvisi automatici.

Il RSI aziendale ha dato specifiche istruzioni per il salvataggio dei dati, il ripristino, monitoraggio sicurezza informatica, e l’eventuale eliminazione e/o distruzione (Cfr. Disciplinare per l’utilizzo di: strumenti informatici, internet e posta elettronica).

Il ripristino dei dati viene verificato ogni sei mesi solari dal RSI aziendale comunicandone puntualmente l’esito al RL/RQL. Per tale attività viene comunque fornita evidenza formale di esecuzione anche durante il riesame della direzione annuale.

Non vengono inviati via e-mail/PEC (Posta Elettronica Certificata) documenti che abbiano contenuti rilevanti, ovvero documenti da considerarsi riservati come i rapporti di prova, se non previa autorizzazione scritta (mail/PEC) del cliente.

Gli atti ed i documenti cartacei contenenti dati riservati, affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, sono controllati e custoditi dagli incaricati stessi fino alla restituzione in maniera che non possano essere consultati da persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

Per quanto riguarda la rispondenza al requisito di cui al corrente paragrafo, in merito al software gestionale ERP Mago4 Professional in dotazione al laboratorio (Cfr. Procedura di gestione prove di laboratorio: PG02) si rimanda a quanto esposto al §7.11 del presente cartiglio.

In aggiunta a quanto sopra esposto, a tutto il personale di laboratorio, viene inclusa nella fase di affiancamento per l’inserimento operativo, specifica formazione in merito al requisito di norma di cui al presente paragrafo. La formazione deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

    - Sicurezza informatica, diritti di accesso, username e password, utilizzo della rete aziendale intranet, ed internet;

    - ERP Mago4 Professional, trattamento e valutazione dei dati, memorizzazione e backup dei dati gestiti dal laboratorio, processo di approvazione e liberalizzazione dei risultati ottenuti;

    - Disposizioni per la riservatezza e la protezione dei dati.

La registrazione dell’attività formativa sopra esposta viene riportata nel M112, collegato alla procedura di gestione delle risorse umane del laboratorio PG03.

Al fine di migliorare continuativamente e con trasparenza il servizio erogato dal laboratorio, il cliente o gli enti di certificazione, od altri parti interessate, che lo richiedono formalmente, possono assistere al corretto svolgimento delle prove che il laboratorio deve eseguire, personalmente od attraverso loro rappresentanti. La richiesta formalizzata e firmata dall’interessato deve essere inoltrata all'attenzione di DG.

L'approvazione da parte di DG è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza del laboratorio ed alla possibilità del rispetto della riservatezza nei confronti degli altri clienti.

Durante lo svolgimento delle prove i clienti od i loro rappresentanti saranno sempre seguiti da RL oppure da RQL.

La riservatezza rispetto agli altri clienti viene garantita dal fatto che in laboratorio non sono normalmente presenti oggetti da sottoporre a prova identificati con il nome del cliente; gli oggetti da sottoporre a prova infatti sono identificati con un codice alfanumerico univoco. RQL comunque esegue un controllo, prima della visita, per verificare che non vi siano riferimenti che possono ridurre la riservatezza verso altri clienti.

# 5	REQUISITI STRUTTURALI

Il laboratorio effettua prove per la caratterizzazione di ceppi microbici di riferimento liofilizzati in pellet o su supporti di cellulosa per la commercializzazione a distributori e laboratori operanti nel settore delle scienze biomediche, agroalimentari ed ambientali.

LTA S.r.l. è una società che ha sede legale ed operativa a Bussero (MI), in via Milano 15/f/a

LTA S.r.l. è stata fondata nel 1994 come laboratorio per la produzione di reagenti e kit per diagnostica biomedica in vitro. Nel tempo, l’azienda si è specializzata anche nella produzione di prodotti microbiologici.

LTA S.r.l., nei settori già citati al punto precedente, è in grado di fornire una gamma completa di servizi, che possono essere brevemente riassunti come di seguito:

- Reattivi per la diagnostica chimico-clinica

- Sospensioni antigeniche microbiche per la diagnostica in vitro

- Reattivi per kit di immunoturbidimetria ed immunodiffusione

- Kit per screening di malattie metaboliche

- Indicatori biologici di sterilità

- Ceppi microbici di riferimento e non

LTA S.r.l. esercita le proprie attività in Paesi Europei ed Extraeuropei. Il laboratorio è strutturato secondo l’organigramma.

DG detiene la responsabilità legale complessiva del laboratorio; in merito ai dati analitici forniti dallo stesso, la responsabilità tecnica rimane in capo a RL che ne autorizza l’emissione e l’utilizzo per scopi aziendali attraverso la firma dei rapporti di prova. La responsabilità di attuazione del sistema di gestione per la qualità del laboratorio e dei relativi processi rimane in capo a RQL. RL è in possesso dei requisiti necessari per assumere la responsabilità complessiva delle attività tecniche e per garantire l’individuazione e la correzione di eventuali deviazioni dal sistema di gestione per la qualità del laboratorio o scostamenti dalle procedure operative corrette per l’esecuzione di prove e tarature. RL in collaborazione con RSPP a tal fine applica l’analisi del rischio secondo quanto previsto dalla procedura di gestione del rischio del laboratorio. RL nel suo ruolo è supportato da RQL che lo sostituisce in sua assenza. RQL dispone della responsabilità ed autorità necessarie per garantire la corretta applicazione del sistema di gestione per la qualità conformemente alla dichiarazione della politica per la qualità ed agli obiettivi della qualità prefissati. RQL gode di libero accesso ai livelli direzionali più elevati (DG) presso cui si prendono decisioni in materia di politica e di risorse. Il RQL è sostituito da RL in sua assenza. RL ed RQL ricoprono inoltre il ruolo di tecnici operativi (TEC)

Il laboratorio, oltre ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 riportati al §1 del presente documento, ovvero quelli non applicabili al proprio sistema di gestione, non effettua e dunque non include nel campo di applicazione dell'accreditamento, attività (di conferma del dato prodotto, di prova, di prova parziali) fornite all'esterno su base continuativa.

Il laboratorio di LTA S.r.l. si impegna ad eseguire le attività di prova in modo da soddisfare:

- I requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;

- I requisiti dell’organismo di accreditamento Accredia (es: RT-08);

- I requisiti del proprio cliente interno.

Il laboratorio esegue le proprie attività presso la sede di Bussero (MI) di LTA S.r.l.  e non vi sono prove eseguite al di fuori della sua struttura permanente, sedi temporanee o mobili, o svolte presso strutture dei clienti.

Il laboratorio è stato attrezzato con arredamenti ed apparecchiature idonei per consentire l’esecuzione di tutte le prove richieste. In particolare (alla revisione attuale del presente documento) sono stati acquistati i seguenti principali apparecchiature:

•	Cappe microbiologiche

•	Bilance

•	Autoclavi

•	Termostati

•	Frigoriferi e locali di conservazione a freddo

•	Congelatori

•	Microscopio ottico

•	Attrezzature per la coltura in atmosfera modificata

•	Termometri e dispositivi per il monitoraggio della temperatura

•	Micropipette

Di seguito sono elencate le principali matrici analizzate dal laboratorio:

- matrice “pellet”, composta da cellule microbiche vitali sospese in una soluzione contenente latte in polvere (10%), saccarosio (6%) e trealosio (5%) ed in seguito liofilizzata;

- matrice “dischetti di cellulosa” consta di cellule microbiche vitali sospese in una soluzione contenente saccarosio (12%) e trealosio (5%), adsorbita su dischetti di cellulosa di diametro 6 mm ed in seguito liofilizzati.

I locali del laboratorio sono stati configurati in modo tale da limitare il rischio di danni o pericoli per gli operatori, garantendo la validità dei risultati di prova e riducendo ulteriori fonti di incertezza di misura. L’accesso ai laboratori è limitato agli operatori abilitati (M165_Abilitazione accessi).

Di seguito viene riportata la planimetria del laboratorio.

Le principali responsabilità e mansioni delle funzioni sono di seguito riassunte:

| Funzione | Responsabilità | Dimensioni del controllo e reporting | Compiti all’interno del Sistema di Gestione per la Qualità |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile del Laboratorio | 1) Attività tecniche di laboratorio; 2) Rapporti di prova comprese le indicazioni circa la conformità alla legge od alle specifiche del cliente; 3) Formazione del personale. | 1) Controllo qualità metodi di prova; 2) Controllo qualità materiali e attrezzature; 3) Supervisione personale del laboratorio; 4) Pianificazione delle attività tecniche di laboratorio e delle prove. | 1) Definizione delle procedure di prova/taratura/gestione dotazioni; 2) Gestione delle registrazioni; 3) Qualifica del personale e valutazione del mantenimento delle competenze nel tempo; 4) Identificazione di scostamenti dal sistema di gestione o dalle procedure di prova o di taratura; 5) Gestione del rischio al fine di minimizzare quanto esposto al punto 4; 6) Rapporti con l’ente di accreditamento (Accredia). |
| Responsabile Qualità del Laboratorio | 1) Sistema di gestione per la qualità. 2) Accettazione campioni; 3) Esecuzione delle Prove/tarature affidate; 4) Valutazione dei risultati; 5) Preparazione dei rapporti di prova. | 1) Concordare con RL il programma lavorativo; 2) Controllo del Sistema di gestione qualità; 3) Controllo tecnico delle dotazioni in entrata e della strumentazione in uso; 4) Mantenimento magazzino entro valori stabiliti; 5) Controllo in entrata dei campioni; 6) Analisi ed elaborazione dei dati sulla qualità; 7) Esecuzione degli audit. | 1) Gestione della documentazione del sistema di gestione; 2) Gestione delle Non Conformità delle Azioni Correttive; 3) Programmazione degli audit di I e II parte e valutazione fornitori; 4) Esecuzione dei controlli qualità dei metodi di prova / dotazioni; 5) Attuazione, mantenimento e miglioramento continuo del sistema di gestione; 6) Identificazione di scostamenti dal sistema di gestione o dalle procedure di prova o di taratura; 7) Attuazione delle azioni OUTPUT dalla gestione del rischio. 8) Gestione del rischio al fine di minimizzare quanto esposto al punto 6; 9) Riferire a DG circa le prestazioni del sistema di gestione e circa eventuali esigenze di miglioramento; 10) Assicurare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione e dei processi presenti in laboratorio. 11) Coordinamento con RL per l’implementazione/miglioramento/mantenimento del sistema di gestione; |
| Tecnico di Laboratorio | 1) Accettazione campioni; 2) Esecuzione delle Prove; 3) Valutazione dei risultati; 4) Preparazione dei rapporti di prova. | 1) Concordare con RL il programma lavorativo; 2) Mantenimento magazzino entro valori stabiliti; 3) Controllo in entrata dei campioni; 4) Controllo tecnico dei dati; 5) Controllo del trasferimento dei dati. | 1) Identificazione dei campioni; 2) Esecuzione dei controlli qualità dei metodi di prova / dotazioni; |
| Direzione Generale | 1) È il rappresentante legale dell’azienda; 2) Responsabile del personale; 3) Verifica ed assicura che i processi applicati nel laboratorio siano conformi al sistema di gestione per la qualità, utilizzati correttamente e migliorati con continuità. | 1) Delega funzioni operative a RL; 2) Approva i documenti gestionali (es. MQL). | 1) Sottoscrive le linee guida della dichiarazione della politica per la qualità; 2) Visiona la relazione del riesame del sistema di gestione per la qualità e fissa gli obiettivi della qualità coerenti con quelli dell’azienda; 3) Garantisce l’integrità del sistema di gestione per la qualità a fronte di modifiche pianificate dello stesso. |

Il laboratorio ha predisposto, raccolto ed organizzato la documentazione necessaria ad una gestione regolare e coerente del proprio sistema qualità attraverso i seguenti supporti documentali:

- Documenti di origine interna, che contengono l'insieme delle “regole del laboratorio” per la qualità;

- Documenti di origine esterna, ad esempio norme, direttive, leggi, regolamenti, documenti ACCREDIA e di altri enti istituzionali, specifiche o documenti del cliente, listini dei fornitori, manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature, etc.;

- Documenti di registrazione per la qualità, che danno evidenza oggettiva che il sistema viene effettivamente applicato.

In particolare, i documenti di origine interna sono di seguito specificati:

- Il manuale della qualità (il presente documento) descrive la struttura ed il sistema di gestione del laboratorio, i rapporti con l’organizzazione generale, i processi, i criteri generali e le procedure adottate per soddisfare i requisiti della norma e di ACCREDIA, riporta i riferimenti alle procedure gestionali ed operative del laboratorio.

Documenti autoportanti che possiedono propria revisione sono:

- DA-02 All.1 (Allegato #1 alla domanda di Accreditamento ACCREDIA, elenco delle prove da accreditare);

- Organigramma e la dichiarazione della politica per la qualità del laboratorio.

- Procedure a carattere gestionale che descrivono i processi e le modalità di gestione degli stessi possono essere comuni con le procedure del sistema di gestione del laboratorio od essere descritte nel presente MQL;

- Procedure di laboratorio contenenti processi specifici del laboratorio o procedure di prova e/o informazioni necessarie e rilevanti all’applicazione dei metodi di prova;

- Moduli utilizzati per la gestione dei processi e per la raccolta e la registrazione oggettiva dei dati e/od informazioni (es: moduli per la pianificazione degli audit, fogli di lavoro, fogli di calcolo, rapporto di prova, etc.).

La struttura della documentazione del sistema ed il contenuto della stessa è comunicata al personale attraverso la formazione e l’addestramento; specifiche procedure, moduli, necessari per l’esecuzione delle attività, sono distribuiti a mano/personalmente da RL/RQL al personale interessato. In aggiunta a quanto descritto al §6.2 del presente documento, RL/RQL all'atto dell'inserimento di ogni funzione operante in laboratorio, consegna, illustra e fa firmare per accettazione uno specifico mansionario (incluso in M109) riportante le seguenti informazioni:

- Compiti assegnati;

- Grado di istruzione richiesto e posseduto;

- Esperienza richiesta e posseduta;

- Formazione richiesta e posseduta;

- Addestramento previsto relativo al ruolo ed agli incarichi ricoperti.

Attraverso tale prassi esecutiva, tutte le funzioni operative del laboratorio che gestiscono, eseguono o verificano i processi che influenzano i risultati delle attività condotte, vengono a conoscenza dell'estensione e dei limiti delle proprie responsabilità. Tale modulo viene redatto e consegnato al personale del laboratorio direttamente dal DG (coadiuvato da RL/RQL).

All’interno dell’organizzazione sono presenti, in relazione anche al numero esiguo di persone interessate, linee di comunicazione dirette tra DG ed il personale. L’attività di comunicazione interna comunque avviene anche mediante riunioni interne verbalizzate. Le informazioni che vengono trasferite riguardano l’efficacia del sistema gestionale, i requisiti dei clienti e quelli cogenti, eventuali cambiamenti necessari per le prove quali i metodi e le procedure, le materie prime, le attrezzature. Le informazioni condivise sono utilizzate per aggiornare il sistema e, quelle rilevanti, sono input per il riesame della direzione.

Nel caso siano pianificati ed attuati cambiamenti del sistema per l’adeguamento, il miglioramento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’integrità del sistema è mantenuta in quanto le modifiche vengono gestite tramite riunioni verbalizzate anche eventuali azioni di capitalizzazione opportunità, OUTPUT della gestione del rischio (Cfr. PG01), definendo tempi e responsabilità, vengono verificate tramite gli audit interni, vengono riesaminate attraverso il riesame della direzione, che in ogni caso viene eseguito almeno annualmente; in tale occasione vengono esaminate anche le registrazioni documentali prodotte.

In particolare:

- Nel caso di esigenze/proposte di cambiamenti strutturali, la questione può essere sollevata da DG, da RL o da RQL in riunioni verbalizzate, dalle quali scaturiranno le eventuali azioni di miglioramento, attraverso cui definire i tempi e modalità; tale cambiamento sarà di responsabilità di DG con il supporto degli uffici interessati (amministrativo, acquisti, tecnico, etc.). Se la modifica strutturale comporta cambiamenti dei processi del laboratorio (flusso del campione, ambiente controllato, etc.) tale cambiamento sarà valutato da RL/RQL e gestito con relative specifiche azioni di miglioramento (M113), a seguire si attua, se necessario, un riesame documentale del sistema gestionale da parte di RQL (con audit interno) al fine di verificare l’integrità mantenuta.

- Nel caso di cambiamenti derivati da documenti esterni (nuove norme, leggi, etc.), RL/RQL valutano la presa in carico del nuovo documento e come questo possa eventualmente modificare l’operatività di uno o più processi all’interno del laboratorio; in caso di eventuale cambiamento, esso sarà gestito attraverso azioni di miglioramento (M113) ed un riesame documentale da parte di RQL. Se il cambiamento appartiene ad un processo ascrivibile al processo analitico, in occasione dell’audit interno pianificato nel corso dell’anno, viene inclusa la verifica della gestione del cambiamento stesso.

-	Nel caso di cambiamenti a livello di personale, si prevede una riunione per la valutazione di come poter gestire il cambiamento; RL in accordo con DG gestisce la ripartizione delle responsabilità e gli incarichi da conferire (M109); si valuta in sede di riunione l’eventuale programma di addestramento per i nuovi incarichi/nuovo personale che deve essere approvato da RL; RQL riesamina la documentazione per verificare il corretto svolgersi dell’addestramento e le eventuali modifiche documentali.

Il laboratorio informa prontamente ACCREDIA di ogni cambiamento nella propria struttura che possa influenzare il mantenimento della conformità ai requisiti prescritti da ACCREDIA attraverso l’invio di comunicazione scritta e/o revisione della domanda di accreditamento (es. cambio RL/RQL).

# 6 	REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE

## 6.1 Generalità

Il laboratorio deve avere disponibilità di personale, dotazioni, strutture, sistemi e servizi di supporto per svolgere le proprie attività.

Oltre alle dotazioni base, necessarie per la propria operatività, quali ad esempio ventilconvettori per riscaldamento e condizionamento estivo, il laboratorio è dotato di mezzi per l'effettuazione delle prove in condizioni di sicurezza:

- Sistemi di raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti;

- Guanti, mascherine, occhiali e altri DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);

- Cassetta di pronto soccorso;

- Luci di emergenza.

## 6.2 Personale

LTA S.r.l. ritiene che le persone siano le risorse più importanti per il conseguimento dei propri obiettivi. Il laboratorio impiega, per le proprie attività di prova, solo personale dipendente, operante secondo:

- Quanto previsto al §4.1 del presente documento;

- Specifiche competenze rispondenti a requisiti di ruolo (precisate di seguito ed introdotte al §5 del presente MQL);

- Quanto previsto dal sistema di gestione per la qualità del laboratorio.

Personale esterno al laboratorio, al quale viene imposto di operare secondo quanto annunciato dai tre punti di cui sopra, appartiene alle seguenti categorie:

- Personale che svolge tarature in laboratorio (es: taratura bilance);

- Personale installatore di sistemi informatici hardware e software in laboratorio (es: ERP Mago4 Professional);

- Personale tecnico che svolge attività di manutenzione/riparazione delle dotazioni di laboratorio;

- Personale consulente/docente in materia sistema di gestione per la qualità.

La procedura PG03_Gestione delle risorse umane definisce le responsabilità, i criteri e le modalità seguite per la gestione delle risorse umane del laboratorio ed è integrata da quanto specificato nel presente MQL. In particolare, tale procedura descrive come il laboratorio gestisce i seguenti aspetti:

- Determinazione dei requisiti di competenza;

- Selezione del personale;

- Formazione del personale;

- Supervisione del personale;

- Autorizzazione del personale;

- Monitoraggio della competenza del personale.

Il personale del laboratorio è consapevole del proprio ruolo nell’ambito della qualità. La consapevolezza è assicurata:

- Dalla formazione ed addestramento;

- Dall’effettuazione di riunioni periodiche;

- Dalla diffusione di informazioni relative agli obiettivi per la qualità ed all’andamento della struttura operativa;

- Dalla raccolta di suggerimenti.

Il personale selezionato per svolgere una definita funzione viene formato ed addestrato nel caso sia carente in merito a specifiche competenze richieste. Tali carenze sono rilevate attraverso il confronto tra il profilo della funzione richiesto e le caratteristiche distintive possedute dalla persona scelta.

Esigenze specifiche di formazione/addestramento possono derivare da non conformità e conseguenti azioni correttive, dalla gestione del rischio, da audit di prima/terza parte od al verificarsi di specifiche esigenze legate all'introduzione di nuovi metodi operativi, nuove tecniche di prova o nuove normative.

Inoltre, durante il riesame della direzione si stabilisce un programma di massima delle attività di formazione ed addestramento dell’anno specificato in M114_Programma annuale di formazione del personale di laboratorio. Specifici corsi di formazione sono sempre necessari nel caso di nuove assunzioni o collaborazioni (es. formazione generale, corsi sul sistema di gestione qualità, corsi sulla sicurezza, etc.).

La formazione svolta viene registrata sempre nel M114_Programma annuale di formazione del personale di laboratorio, dove infine, successivamente alla chiusura dell’attività, viene registrato l'esito del monitoraggio periodico delle competenze del personale mediante diverse modalità come ad esempio: esecuzione di audit interni, ottenimento di attestati di superamento prove o frequenza, assenza di non conformità, chiusura di un’azione correttiva o di mitigazione del rischio, ottenimento di una qualifica/autorizzazione.

Nella PG03_Gestione risorse umane risultano riportati ulteriori dettagli operativi sulle modalità di monitoraggio della competenza del personale.

Il personale che esegue attività di laboratorio deve essere competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, formazione, addestramento, abilità ed esperienza.

Per ogni funzione aziendale DG specifica le singole mansioni svolte, come indicato al §5 del presente MQL, e stabilisce, come riportato al presente paragrafo, i profili delle funzioni, ossia istruzione, qualifiche, formazione, conoscenza tecnica, esperienza ed abilità che ogni funzione riportata deve possedere per coprire il ruolo indicato. Tali profili sono riesaminati annualmente in relazione ad esigenze nuove e/od attese dell’organizzazione od a nuove funzioni introdotte e sono descritti nella tabella successiva.

| Requisiti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruolo | Istruzione e qualifiche | Formazione, conoscenza tecnica ed esperienza | Abilità |
| Responsabile Laboratorio | Laurea in biologia o altra materia scientifica attinente | Esperienza nel settore microbiologico, con buona conoscenza dei campi disciplinari correlati al settore di attività del laboratorio Buona conoscenza della legislatura nei vari campi del settore Esperienza nella gestione di un laboratorio e del personale dipendente | Doti di leadership e comunicazione Capacità di gestione e organizzazione Correttezza professionale ed integrità morale Capacità manageriali Capacità di gestire rapporti tra il personale |
| Responsabile Qualità Laboratorio | Diploma o laurea in chimica, biologia o altra materia scientifica attinente | Conoscenza delle norme in tema di qualità Conoscenza degli strumenti di gestione della qualità Conoscenza dell’attività di laboratorio Esperienza lavorativa possibilmente in organizzazioni strutturate | Doti di leadership e comunicazione Correttezza professionale ed integrità morale Capacità di gestire rapporti tra il personale |
| Tecnici di Laboratorio | Laurea o diploma oppure diploma professionale in materia chimica biologica Qualifica interna per esecuzione delle prove | Formazione ed addestramento secondo la scheda di formazione specifica Affiancamento a personale già qualificato | Precisione nell’esecuzione delle prove Ordine nella gestione delle registrazioni Uso di strumenti informatici |

In relazione alle esigenze di copertura delle funzioni definite, gli incarichi vengono affidati al personale interno che possiede le competenze richieste per svolgere le proprie mansioni e per valutare la significatività degli scostamenti eventualmente presenti. Il modulo M115_Scheda personale fornisce dimostrazione del profilo del personale.

Nel caso in cui le competenze richieste non siano presenti l’organizzazione può:

- Effettuare la formazione al personale interno in modo che siano raggiunte;

- Ricercare nel mercato del lavoro il personale che le possieda.

Al momento dell’assegnazione della posizione, vengono consegnate ai dipendenti lettere di conferimento di incarico (M109, come specificato al §4.1 di cui sopra) che specificano le mansioni. Come riportato al §5 precedente, RL/RQL in accordo con DG, all'atto dell'inserimento di ogni funzione operante in laboratorio, consegna, illustra e fa firmare per accettazione uno specifico mansionario, tale documento illustra alla funzione: compiti, responsabilità ed autorità assegnati.

RL/RQL, per le proprie competenze ed in accordo con DG, autorizzano il personale ad eseguire:

- Le prove accreditate;

- La manutenzione e la taratura delle dotazioni utilizzate;

- Lo sviluppo, modifica, verifica e validazione dei metodi;

- L’analisi dei risultati, compresa la eventuale dichiarazione di conformità;

- La presentazione, riesame ed approvazione dei risultati.

Per ulteriori dettagli attinenti all’iter autorizzativo (e di rivalutazione periodica) osservato dal laboratorio si rimanda a quanto esposto nella procedura PG03 _Gestione risorse umane.

Tali autorizzazioni sono specificate in M116_Mansionario, derivato dalle sezioni 2,3,4 del modulo DA-02 All.1 (allegato #1 alla domanda di Accreditamento Accredia, elenco delle prove da accreditare).

Per ottenere l’autorizzazione il personale deve seguire un iter formativo e di addestramento specifico, ed un periodo di affiancamento che può durare da pochi giorni a diverse settimane a seconda della tipologia di attività considerata.

A seguito di questa prima fase, il personale che deve ottenere l’autorizzazione per una specifica prova od un gruppo di prove affini tra loro (per le caratteristiche del metodo, l’apparecchiatura ed il materiale utilizzato) viene valutato da RL, o da RQL nel caso di qualifiche del RL stesso, sulla base di:

  - Osservazione nell’esecuzione delle prove o della tipologia di prova;

  - Risultati di ripetibilità in linea con quelli calcolati per la prova considerata;

  - Risultati relativi al recupero che deve rimanere entro i valori previsti per la prova;

  - Risultati dei controlli qualità in linea con gli attesi.

In particolare, la ripetibilità viene valutata mediante confronto tra la differenza tra i due valori della prova ripetuta ed il limite di ripetibilità del metodo secondo questa equazione:

Dove: x1 ed x2 sono i due risultati della prova;

sr è la deviazione standard di ripetibilità;

tp e il t di Student.

Per quanto riguarda l’esecuzione di tarature e di manutenzioni, l’autorizzazione viene rilasciata a seguito dell’osservazione nell’esecuzione delle attività.

Se il personale che sta seguendo l’iter di autorizzazione supera la valutazione prevista, viene aggiornato il M116_Mansionario con i riferimenti all’attività di valutazione effettuata.

Annualmente RQL e/o RL, eseguono una rivalutazione delle competenze del personale presente in laboratorio sulla base di specifici criteri.

In particolare, per confermare l’autorizzazione relativa all’esecuzione delle prove si esegue una valutazione sulla base di uno o più di questi parametri:

- Risultati delle carte di controllo;

- Risultati dei controlli inter-laboratorio;

- Risultati di ripetibilità (es. prove in doppio);

- Risultati relativi al recupero che deve rimanere entro i valori previsti per la prova.

Anche in questo caso se il personale supera la valutazione prevista, viene aggiornato il M116_Mansionario con i riferimenti all’attività di valutazione effettuata.

Il personale neo-assunto in via di addestramento viene costantemente tenuto sotto adeguata supervisione sia da parte di RL che dal personale di laboratorio già qualificato e periodicamente vengono redatti verbali di formazione che vengono conservati con la documentazione del personale.

Nella PG03_Gestione risorse umane risultano riportati ulteriori dettagli sulle modalità di qualifica e di mantenimento della qualifica del personale all’esecuzione delle prove e/o ad altre attività citate.

## 6.3 Strutture e condizioni ambientali

Le prove eseguite dal laboratorio LTA S.r.l. vengono svolte in locali muniti di sorgenti di energia necessarie alle prove medesime e con tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia degli operatori e dell'ambiente (D.lgs. 81/2008 TU sulla sicurezza e successive modifiche).

Le condizioni ambientali dei locali sono tali da assicurare la corretta esecuzione delle prove e la non influenza negativa degli esiti prodotti, in considerazione alle specifiche attività eseguite, vengono precisate nell’istruzione operativa PO04_Pulizia e controllo contaminazione ambientale le misure di monitoraggio attuate ed i relativi controlli realizzati (elementi OUTPUT dalla gestione del rischio). In particolare, in merito alle prove di microbiologia, con l’obiettivo di prevenire contaminazioni sistematiche e/od accidentali ed interferenze sulle attività di prova, il laboratorio attua un’efficace separazione delle aree operative disponibili all’interno dei locali, in particolare adotta i seguenti accorgimenti operativi:

- Separazione delle aree di lavoro: il locale adibito alla gestione del materiale sporco è separato dai locali di esecuzione delle prove da un’area di transito

- Pulizia e sterilizzazione delle superfici delle aree di lavoro sono specificate nella   PO05_Pulizia e sanificazione

- Controlli ambientali sono monitorati mediante il posizionamento di termoigrometri tarati (datalogger)

- Utilizzo di DPI specifici per le diverse aree di lavoro

L’accesso ai laboratori è regolamentato, vi è un unico ingresso, soltanto il personale abilitato può accedere al laboratorio tramite chiave consegnata da DG. Le persone esterne che desiderano entrare non accedono al resto del laboratorio se non esplicitamente autorizzate da RL. In caso di autorizzazione ad accedere ai locali dove vengono eseguite le prove, gli ospiti vengono accompagnati da RL, RQL o da persona incaricata.

L'impianto di condizionamento e riscaldamento è soggetto a regolare manutenzione (contratto annuale con il fornitore) ed i locali vengono regolarmente puliti da personale ausiliario addestrato (Cfr. PO04_Pulizia superfici e controllo ambientale). Il laboratorio gestisce i rifiuti prodotti come previsto dalla normativa.

## 6.4 Dotazioni

Il laboratorio identifica con il termine “dotazioni” i seguenti elementi:

- Apparecchiature (categoria 1);

- Software;

- Reagenti;

- Materiali di riferimento (MR)/Materiali di riferimento certificati (MRC);

- Materiali di consumo;

- Campioni di riferimento;

- Apparecchiature ausiliarie (categoria 2).

Il laboratorio LTA S.r.l. non utilizza dotazioni al di fuori del proprio controllo permanente, è proprietario di tutte le dotazioni necessarie per una corretta esecuzione delle prove accreditate e che intende accreditare. Se fosse necessario noleggiare, prendere in prestito od in comodato d’uso un’apparecchiatura di misurazione per le prove accreditate, il laboratorio identificherà il loro stato nell’etichetta, stipulerà con il fornitore un contratto della durata di almeno 1 anno e porrà sotto controllo tali apparecchiature come quelle di sua proprietà, garantendone:

- L’utilizzo esclusivo da parte del laboratorio;

- La piena disponibilità della strumentazione e della relativa documentazione.

Le dotazioni vengono controllate prima della loro messa in servizio in merito al possesso dei requisiti determinati in fase di acquisto, da RL, nel contratto di fornitura, tali performance vengono monitorate altresì durante il loro utilizzo e sono sotto la diretta responsabilità del personale del laboratorio nominato, che dispone di tutte le informazioni e conoscenze necessarie per il miglior utilizzo delle dotazioni stesse.

Le dotazioni sono gestite secondo quanto stabilito nel presente documento, nelle specifiche procedure e relativi moduli citati.

Le apparecchiature sono divise in due categorie:

- Apparecchiature di categoria 1: di misurazione, quali ad esempio: gli strumenti di misura, i campioni di riferimento, i software, che, utilizzati per l’esecuzione di prove o per monitorare le grandezze di influenza o le condizioni ambientali, devono rispondere a specifici requisiti metrologici (accuratezza (giustezza + precisione) e/od incertezza di misura richieste per fornire risultati validi).

- Apparecchiature di categoria 2: utilizzate per verificare l’esistenza di una grandezza fisica (es. pressione, tensione elettrica, temperatura, numero di giri) di cui non interessa l’esatto valore, ma la presenza o meno della stessa, o quelle che vengono utilizzate per il trasporto, la manipolazione, conservazione dei campioni e dei materiali (es: frigorifero), tali attrezzature non sono soggette a taratura periodica, ma per esse è applicabile comunque la manutenzione (cfr. PO05_pulizia e sanificazione).

Tutte le apparecchiature sono elencate nel modulo M130_Elenco apparecchiature e per ognuna è stata predisposta una scheda M117_Scheda apparecchiatura contenente le seguenti registrazioni (ove applicabile):

- Identificazione dell’apparecchiatura, compresa la versione del software e firmware;

- Nome del produttore, identificazione del tipo, numero di serie e/o altra identificazione univoca;

- Evidenza della verifica di conformità dell’apparecchiatura ai requisiti specificati;

- Collocazione attuale;

- Date di taratura, risultati ottenuti (scostamenti, incertezza, etc.), regolazioni, criteri di accettabilità e data prevista per la prossima taratura/intervallo;

- Documentazione dei MR/MRC, risultati, criteri di accettabilità, date e periodi di validità a confezione chiusa/aperta. Criteri di ri-validazione dopo la scadenza;

- Programma di manutenzione ed aggiornamento delle manutenzioni effettuate;

- Evidenze di danneggiamenti, malfunzionamenti, modifiche o riparazioni dell’apparecchiatura.

Il mantenimento in efficienza delle apparecchiature è ottenuto dall’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria a cura del personale che per far questo si basa sul manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchiatura ovvero riferendosi a quanto disposto da specifiche procedure interne.

Eventuali malfunzionamenti sono risolti grazie all’intervento del personale interessato o di ditte esterne (es: tecnici del costruttore). L’intervento di manutenzione straordinaria viene registrato nel M117_Scheda apparecchiatura ed al termine delle attività il personale di laboratorio verifica che siano ripristinate le condizioni originali di performance.

I software utilizzati nell’esecuzione delle prove o nelle tarature sono gestiti come una dotazione (es. ERP Mago4 Professional), o come facenti parte dell’apparecchiatura (es. software commerciali o forniti dalle aziende produttrici delle apparecchiature) o come un documento a sé stante (es. sistema operativo Windows/Mac). I software che elaborano dati grezzi od elaborano i risultati di prova anche per la loro presentazione al cliente, vengono provati e validati anteriormente alla prima utilizzazione direttamente dal produttore o dal laboratorio. Il laboratorio esegue un’attività di ri-validazione i cui risultati sono allegati al M117_Scheda apparecchiatura.

Come specificato al §6.2 del presente documento, le apparecchiature di categoria 1 sono utilizzate solo da personale che è stato preventivamente autorizzato per eseguire le attività di prova durante le quali sono impiegate.

Tali apparecchiature sono sottoposte a conferma metrologica per valutare la rispondenza delle loro caratteristiche ai requisiti richiesti dalle prove. Esempi di caratteristiche metrologiche delle apparecchiature possono essere: campo di misura, errore sistematico, ripetibilità, incertezza, stabilità, eccentricità, isteresi, deriva, linearità, etc.

Il processo di conferma metrologica comprende secondo necessità le attività di taratura, verifica, manutenzione, regolazione, riparazione, identificazione e sigillatura.

Le attività di taratura vengono attuate da personale preventivamente autorizzato come previsto al §6.2 del presente MQL.

A seguito della conferma metrologica ed in particolare dell’attività di taratura, le apparecchiature di misura vengono confermate o meno, ovvero viene stabilita l’idoneità o meno ad essere utilizzate nel processo di misurazione sulla base di definiti criteri di accettabilità indicati nel M117_Scheda apparecchiatura. L’idoneità è attestata mediante firma del rapporto di taratura da parte del responsabile incaricato e, ove applicabile, dall’apposizione dell’etichetta possedente i seguenti dati:

  - Data di taratura;

  - Data della successiva taratura;

  - Eventuali fattori di correzione o limitazioni d’uso;

  - La dicitura “tarare prima dell’uso” (quando applicabile).

Nel caso il laboratorio debba considerare e gestire eventuali fattori di correzione in seguito all’attività di taratura, si rimanda alle singole procedure operative implementate per la specifica dotazione soggetta a taratura.

Così come pianificato nel M117_Scheda apparecchiatura, è possibile eseguire specifiche attività di verifica tra due tarature, a fronte di campioni o strumenti tarati o comunque che consentano il perseguimento della riferibilità metrologica, per valutare se un’apparecchiatura di misurazione continui a funzionare correttamente.

Queste consistono in:

- Esecuzione di una misurazione in parallelo con lo strumento campione;

- Esecuzione di una misurazione di un campione o materiale di riferimento a valore noto.

Tutte le apparecchiature di categoria 1 sono soggette a taratura/verifica intermedia interna od esterna:

- Taratura esterna: effettuata da centri LAT (laboratori accreditati per la taratura seconda la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura);

- Taratura interna: secondo procedure di dettaglio rispondenti a quanto disposto da linee guida/manuali/procedure dei singoli costruttori e dal §2 del documento ILAC P10:01 – ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results.

I certificati di taratura rilasciati da enti esterni od i rapporti di taratura interni, ovvero, i risultati delle verifiche intermedie sono allegati, assieme alle relative registrazioni, al M117_Scheda apparecchiatura.

Tutte le apparecchiature di misurazione sono identificate mediante l’attribuzione di un codice (LTA + numero progressivo) e l'apposizione dello stesso sul corpo dell’apparecchiatura, sul contenitore della stessa o su supporto rigido connesso/adiacente all’apparecchiatura.

Le apparecchiature fuori taratura o fuori funzionamento o sottoposte a sovraccarico o manovra errata vengono opportunamente identificate come FUORI SERVIZIO (dicitura adesiva di colore rosso maiuscola riportata direttamente sulla strumentazione) al fine di impedirne l’utilizzo. Il laboratorio valuta possibili effetti di tali malfunzionamenti sulle attività precedentemente svolte attivando la procedura di gestione delle attività non conformi così come specificato al §7.10 del presente MQL.

Le apparecchiature utilizzate in laboratorio sono collocate in luoghi opportuni affinché non vi siano danneggiamenti o deterioramenti che potrebbero alterarne lo stato o non vi siano fattori ambientali che interferiscano con le loro funzionalità. In particolare, non devono essere spostate le bilance tecniche ed analitiche. Quando queste vengono movimentate, verrà eseguita la procedura di taratura, anche se in anticipo rispetto alla data pianificata.

È compito di RL valutare prima dell’acquisizione di un’apparecchiatura le condizioni ambientali che potrebbero influire sulla funzionalità dell’apparecchiatura stessa, le necessità di alimentazione e di scarico dei reflui, gli arredi richiesti, etc.

I campioni e gli strumenti di misura utilizzati per la conferma metrologica di altri strumenti sono conservati in un armadio e non sono mai utilizzati direttamente per l’esecuzione delle misurazioni.

I materiali di riferimento (MR)/materiali di riferimento certificati (MRC) utilizzati dal laboratorio per eseguire le tarature delle apparecchiature e/o dei metodi di prova sono accompagnati da certificato od altro documento che ne attesti:

- Caratteristiche del MR/MRC;

- Riferibilità alle unità di misura del Sistema Internazionale (SI);

- Omogeneità;

- Stabilità di determinate proprietà;

- Incertezza di misura relativa ai valori riportati nel certificato (per MRC).

I produttori di MR/MRC accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17034 – Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento, sono considerati competenti dal laboratorio.

All’arrivo del MR/MRC in laboratorio, il tecnico controlla che lo stesso sia stato trasportato alle condizioni indicate dal produttore e sia accompagnato dalla documentazione attestante la sua composizione quali-quantitativa e la sua riferibilità metrologica, in caso contrario avverte RQL/RL che contatterà il fornitore per la richiesta della documentazione. Le scadenze del materiale di riferimento sono registrate in apposito scadenziario (M119) verificato da RL; in caso di scadenze ravvicinate si provvede all’ordine del materiale.

Il materiale di riferimento viene immagazzinato in modo che non ci sia nessun tipo di contatto, inquinamento o scambio con altro materiale. Per ulteriori dettagli operativi si rimanda alla procedura PG02_Gestione prove di laboratorio.

Tra tutte le dotazioni software impiegate dal laboratorio, gestione sopra descritta nel presente paragrafo, la seguente assume un ruolo particolarmente rilevante ai fini dell’operatività del laboratorio:

ERP (Enterprise resource planning) Mago4 è una dotazione del laboratorio e viene impiegata per le seguenti fasi operative del macroprocesso analitico:

- Accettazione dei campioni;

- Associazione ai fogli di lavoro;

- Inserimento dei risultati di prova;

- Stampa dei rapporti di prova.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato nel manuale d’uso del software in dotazione al laboratorio.

In aggiunta a quanto governato da ERP Mago4, la documentazione informatica del sistema di gestione per la qualità del laboratorio, viene gestita attraverso l’impiego di una struttura ad albero, sistema gerarchico di directory e sottodirectory annidiate Windows.

Microsoft Excel è una dotazione del laboratorio, programma informatico prodotto da Microsoft. In laboratorio viene usato per le seguenti principali attività:

- Esecuzione di calcoli;

- Esecuzione di stime statistiche e test statistici;

- Gestione ed organizzazione di dati ed informazioni;

- Implementazione ed illustrazione di grafici;

- Archiviazione di dati ed informazioni;

- Automatizzazione di calcoli o gestione informazioni;

- Presentazione di informazioni e di dati.

Outlook è una dotazione del laboratorio, servizio di posta elettronica via web, sviluppato da Microsoft, è una dotazione del laboratorio, oltre alla gestione della posta elettronica, tale dotazione viene impiegata per la programmazione e notifica di esecuzione delle attività di laboratorio che non producono una propria registrazione documentale (cartacea od informatica):

- Gestione scadenze attività cicliche di manutenzione del sistema di gestione per la qualità del laboratorio;

- Gestione scadenze attività di miglioramento del sistema di gestione per la qualità del laboratorio;

- Gestione scadenze relative alla gestione delle dotazioni del laboratorio (es: calendarizzazione tarature, conferme metrologiche, etc.).

In relazione alla validazione ed alla diffusione dei sistemi di gestione delle informazioni del laboratorio, ivi compresi i fogli di calcolo sopra citati, si rimanda al §7.11 del presente MQL.

Eventuali informazioni di dettaglio relative alla gestione di tutte le dotazioni a disposizione del laboratorio sono contenute nelle relative schede apparecchiatura .

## 6.5 Riferibilità metrologica

Per riferibilità metrologica si intende una documentata ed ininterrotta catena di tarature, ciascuna delle quali contribuisce all’incertezza di misura, che le pone in relazione ad un appropriato riferimento. Al fine di perseguire tale obiettivo operativo, il laboratorio agisce seguendo quanto disposto dal documento ILAC P10:07 – ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results in particolare attraverso:

- Tarature esterne affidate a:

  - laboratori di taratura accreditati da enti firmatari dell’accordo EA-MLA o ILAC-MRA per lo scopo “taratura” in relazione ai requisiti espressi dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;

  - Istituti Metrologici Nazionali ed Istituti Designati (NMI) con servizi coperti dall’accordo CIPM-MRA nei limiti delle capacità metrologiche (CMC) internazionalmente accettate e pubblicate nel KCDB dal BIPM;

- Tarature interne eseguite con:

  - Campioni primari tarati da enti di cui ai due punti elenco precedenti;

  - MRC riferibili al SI (Sistema Internazionale delle unità di misura) e prodotti da enti accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO 17034 – Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento. Solo nel caso di comprovata indisponibilità di MRC forniti da produttori che rientrino nei tre casi previsti dal RT-08 Accredia Rev.05 §6.5 sarà possibile la valutazione di alternative.

Come specificato al paragrafo precedente, le apparecchiature di categoria 1, utilizzate per le prove sono tarate prima di essere messe in servizio e successivamente con periodicità definita, secondo quanto previsto direttamente dal metodo di prova, dall’andamento delle carte di controllo deputate alla sorveglianza delle tendenze statistiche della riqualifica curva di taratura (tra una taratura e l’altra), dalle procedure di prova o dalle specifiche procedure di taratura/conferma metrologica o del laboratorio stesso e comunque riportandone le relative registrazioni di pianificazione/esecuzione/valutazione nella scheda apparecchiatura M117.

Le procedure per la taratura comprendono almeno le seguenti indicazioni:

- Disposizioni atte alla protezione di eventuali regolazioni che possono essere manomesse;

- Istruzioni per la compilazione dei rapporti di taratura;

- Istruzione per l’apposizione di etichette atte all’identificazione dello stato di taratura;

- Criteri di accettabilità ed indicazioni relative alle azioni da intraprendere in caso di risultati non conformi alle specifiche attese.

La frequenza di taratura varia a seconda dell’apparecchiatura o del metodo, in base alle condizioni di impiego, alla tendenza delle carte di controllo deputate alla sorveglianza degli andamenti statistici della riqualifica curva di taratura (tra una taratura e l’altra) ed alle prescrizioni indicate dal costruttore. La frequenza definita è da considerarsi minima.

La taratura va ripetuta ogni volta che:

- Si riscontra la presenza di errori di misura a seguito di verifica;

- Il valore rilevato durante la normale attività di misurazione dia il sospetto di non giustezza/precisione;

- Tassativamente, quando lo strumento abbia subito urti o danneggiamenti.

Prima dell’esecuzione delle attività di taratura potrebbe essere necessario ispezionare l’apparecchiatura visivamente allo scopo di verificarne la perfetta integrità fisica e la mancanza di segni che rivelino urti o danneggiamenti di diversa natura. La taratura viene eseguita, se richiesto dal costruttore, in un ambiente controllato (temperatura, umidità, etc.).

Al termine delle attività, il tecnico esecutore attua un confronto tra i risultati ottenuti e quelli attesi specificati dai documenti prescrittivi sopra citati.

Le tarature delle apparecchiature di misura vengono effettuate assicurando la ripetibilità delle misurazioni stesse ed i risultati comunque includono una dichiarazione dell’incertezza di misura secondo quanto specificato nelle relative procedure.

Gli strumenti (es. termometri) ed i campioni (ad es. pesi) di misura utilizzati per eseguire le tarature delle apparecchiature di misurazione rispondono ai seguenti requisiti:

- Sono di proprietà del laboratorio;

- Sono utilizzati solamente per eseguire le tarature e le verifiche intermedie;

- Non sono utilizzati per le misurazioni delle condizioni ambientali di lavoro o per misurazioni da effettuarsi durante le prove;

- Sono tarati da istituti metrologici primari o da laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e sono accompagnati da certificato di taratura.

## 6.6 Prodotti e servizi forniti dall’esterno

LTA S.r.l. nell’ambito del sistema qualità aziendale effettua una valutazione di tutti i propri fornitori attivi.

I prodotti ed i servizi di cui si approvvigiona il laboratorio che potrebbero avere una diretta influenza sulla qualità delle prove e del servizio reso sono:

  - Servizio di acquisto e manutenzione delle apparecchiature/software;

  - Servizio di taratura delle apparecchiature di misura e dei campioni di riferimento;

  - Prodotti per laboratorio (reagenti e materiali da consumo);

  - Fornitori di circuiti inter-laboratorio;

  - Materiali di riferimento e materiali di riferimento certificati.

Stesse modalità di conferma della qualifica sono previste anche nel caso di fornitori occasionali, che quindi possono non effettuare nuove forniture nell’anno in cui devono essere rivalutati per il mantenimento della qualifica. In questo caso il fornitore sarà valutato ad ogni fornitura e non sarà necessario inserirlo nella lista dei fornitori qualificati (modulo M27).

Dopo la prima fornitura, il personale competente nello svolgimento della normale attività, gestisce le quantità e lo stato dei reagenti attraverso il software ed il modulo M146 e, quando si presenta la necessità di acquistare un prodotto, lo comunica all’ufficio acquisti di LTA S.r.l. che provvede ad autorizzare mezzo mail l’ordine di acquisto del materiale necessario.

All’arrivo del materiale viene apposto sul prodotto un’etichetta con la data di arrivo in base alla regola FEFO – First Expired, First Out. Altre specifiche sono descritte in dettaglio nella procedura PG02_Gestione prove di laboratorio.

Il materiale in entrata viene controllato dal personale di laboratorio eseguendo una verifica di:

- Quantità;

- Dimensionamento (se necessario/applicabile);

- Integrità.

Questa verifica avviene con l’ausilio dell’ordine di acquisto della pertinente documentazione allegata alla fornitura e di eventuali apparecchiature di misura.

Per alcune forniture di servizi sono eseguiti controlli e verifiche:

	Di funzionalità, ad esempio nel caso di servizi di manutenzione;

	Di regolarità nel servizio, ad esempio se esiste una pianificazione degli interventi.

In questo caso la conformità del servizio svolto viene attestata dalla firma sul rapporto di intervento del fornitore.

In caso di non conformità l’evento viene riportato sull’apposito modulo delle non conformità.

La non conformità può essere rilevata:

	Al ricevimento;

	Alla messa in funzione dell’apparecchiatura;

	Durante l’erogazione del servizio o del lavoro;

	Al collaudo od alla verifica della regolare esecuzione.

La non conformità viene gestita secondo quanto previsto nella PG04_Procedura gestione non conformità azioni correttive. I prodotti accettati vengono conservati sia a temperatura ambiente che a temperatura refrigerata o di congelamento, in conformità alle specifiche del prodotto. Le temperature sono tenute sotto controllo tramite Data-Logger.

Il laboratorio LTA S.r.l. non si avvale di servizi forniti dall’esterno in subappalto, infatti esegue in proprio tutte le fasi delle prove accreditate e non accreditate, e non richiede a laboratori esterni di effettuare prove per proprio conto.  Eventuali prove fatte all’esterno sono richieste direttamente da LTA S.r.l. possibilmente a laboratori accreditati ed i risultati vengono presentanti alla funzione aziendale richiedente con i rapporti di prova originali del fornitore.

Il laboratorio si avvale solo di fornitori qualificati e registrati nel modulo M27 dove per ogni fornitore viene eseguita una valutazione iniziale documentale ed eventualmente tramite forniture di prova da parte di RL e di RQL, sulla base dei seguenti requisiti:

- Organizzazione efficace ed efficiente;

- Conformità dei prodotti a normative cogenti;

- Autorizzazioni, iscrizione ad albi, accreditamenti, certificazioni;

- Esame delle schede tecniche dei prodotti;

- Referenze;

- Esperienza nel settore;

- Forniture di prova;

- Tempi di consegna.

In particolare:

- I fornitori di servizi di taratura degli strumenti di misura e dei campioni di riferimento devono necessariamente essere accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le tarature richieste;

- Gli enti di formazione presso i quali il laboratorio partecipa a sessioni di formazione, relative a tematiche gestionali e tecniche, possono essere ad esempio:

  - AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità);

  - ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia della Qualità);

  - UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);

  - UNICHIM (Associazione per l'Unificazione del Settore dell'Industria Chimica);

  - Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;

  - Ordine Nazionale dei Biologi;

  - Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;

  - Istituti Zooprofilattici;

  - Enti privati organizzatori di corsi di formazione tenuti da docenti facenti parte del corpo ispettori Accredia.

- I fornitori di circuiti inter-laboratorio devono essere accreditati rispetto alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043 Valutazione della conformità – Requisiti generali per le prove valutative inter-laboratorio o dare evidenza di operare in conformità ai requisititi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043;

- I fornitori di materiali di riferimento e/o di materiali di riferimento certificati devono essere accreditati rispetto alla UNI CEI EN ISO 17034 – Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento.

Tali requisiti vengono comunicati ai rispettivi fornitori di beni/servizi mezzo mail direttamente da RL all’atto della formulazione richiesta, di concerto, con la stessa modalità viene data comunicazione ai fornitori di eventuali attività da svolgere presso la loro sede. Il laboratorio non procede alla formalizzazione dell’ordine del bene/servizio fino alla ricezione (mezzo mail) della conferma preventiva di soddisfacimento dei requisiti richiesti e comunicati dal laboratorio.

Ogni anno RQL coadiuvato da RL e da DG esprime un giudizio oggettivo sulla qualità dei fornitori qualificati abituali utilizzando il modulo M136 sulla base dei risultati della fornitura, delle non conformità eventualmente evidenziatesi e del mantenimento dei requisiti iniziali. Qualora il risultato della valutazione non sia in linea con l’atteso, RQL, in accordo con DG, può decidere di:

- Inviare al fornitore richiesta di azioni per correggere e migliorare le sue performance;

- Sospendere la qualifica;

- Mantenere comunque qualificato il fornitore motivando la scelta.

Quanto deciso viene registrato nel modulo M136.

Per acquistare materiale non di consumo, strumentazione, per stipulare contratti di fornitura o servizi di consulenza-formazione/supporto tecnico, RL richiede due o più offerte ai possibili fornitori scelti nell’elenco dei fornitori qualificati o se necessario a fornitori nuovi. All’arrivo dell’offerta, sulla base di valutazioni economiche e di qualità del prodotto/servizio ed a seguito di valutazione se i nuovi fornitori rispondano ai requisiti di cui sopra, RL sceglie il prodotto/servizio da acquistare. Invia la sua scelta al DG di LTA S.r.l. che dà il benestare.

Quindi RL coadiuvato da Ufficio Acquisti prepara l’ordine al fornitore su carta intestata e lo invia per l’acquisto od inoltra l’offerta del fornitore stesso firmata per accettazione.

# 7 REQUISITI DI PROCESSO

La UNI EN ISO 9000 definisce un processo come: l’insieme di attività correlate od interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato atteso. Gli input di un processo sono generalmente gli output di altri processi e gli output di un processo sono generalmente gli input di altri processi. Due o più processi correlati ed interagenti in serie possono anche essere indicati come un processo. Tutti i processi del laboratorio vengono pianificati ed eseguiti in condizioni controllate al fine di aggiungere valore alle attività svolte.

Il laboratorio LTA S.r.l. ha formulato la seguente identificazione e suddivisione dei propri 2 macroprocessi nei relativi processi costituenti:

M1- MACROPROCESSO ANALITICO: PROCESSI  1) campionamento/prelievo, 2) manipolazione degli oggetti sottoposti a prova, 3) attuazione metodi di prova, 4) registrazioni tecniche, 5) presentazione dei risultati – rapporti di prova.

M2- MACROPROCESSO MIGLIORAMENTO E PIANIFICAZIONE: PROCESSI  6) reclami, 7) attività non conformi, 8) gestione delle azioni correttive, 9) riesame della direzione, 10) audit interni, 11) miglioramento e pianificazione, 12) azioni per affrontare rischi ed opportunità.

Il processo di realizzazione del servizio operativo viene illustrato altresì nella procedura PG02_Gestione prove di laboratorio, che specifica il flusso delle attività dal ricevimento del campione fino all’emissione e consegna del rapporto di prova.

La realizzazione del servizio operativo è influenzata in particolare dai seguenti fattori, illustrati nei paragrafi indicati tra parentesi del presente MQL:

  - Competenza del personale (§ 6.2);

  - Disponibilità di locali adeguati e controllo delle condizioni ambientali (§ 5);

  - Disponibilità e corretta applicazione dei metodi di prova e capacità di valutare le incertezze associate ai risultati ottenuti (§ 7.2/§ 7.6);

  - Dotazione di apparecchiature adeguate e correttamente gestite (§ 6.4);

  - Tarature ed assicurazione della riferibilità (§ 6.5);

  - Manipolazione degli oggetti da provare (§ 7.4);

  - Assicurazione della validità dei risultati (§ 7.7);

  - Corretta presentazione dei risultati (Rapporti di prova) (§ 7.8).

Ogni fattore influisce sull’incertezza totale del risultato, per cui è compito del Laboratorio LTA S.r.l. valutare l’incidenza di tali fattori sul risultato finale e di conseguenza adottare provvedimenti al fine di minimizzare o comunque quantificare il loro grado di influenza.

## 7.1 Riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti

Annualmente e, ove necessario con frequenza diversa in caso di modifica della legislazione o delle norme di riferimento, RL si riunisce con DG e con RQL, ed insieme effettuano un riesame delle richieste delle prove. Tale riesame ha la funzione di definire i requisiti applicabili, di confermare che il laboratorio dispone delle risorse necessarie ed è in grado di soddisfare tali requisiti e che i metodi di prova sono conformi ai requisiti cogenti e dei clienti attuali e potenziali.

I requisiti presi in considerazione nel riesame sono:

- Quelli cogenti (regolamentati e di legge) che il laboratorio conosce grazie a continui aggiornamenti ed approfondimenti;

- Quelli comunicati dal cliente;

- Quelli definiti dall’organizzazione in relazione alla tecnologia a disposizione ed a seguito dell’esperienza e delle conoscenze tecniche del personale dell’azienda;

- Quelli definiti dai metodi di prova;

- Quelli legati all’uso del rapporto di prova che sono conosciuti dall’organizzazione;

- Quelli relativi ai tempi di conservazione degli oggetti da sottoporre a prova e delle registrazioni delle prove effettuate;

- Quelli analizzati dall’organizzazione mediante questionari, analisi sui dati di soddisfazione, reclami.

A seguito di tale riesame RL predispone un documento (M110) ove specifica:

- Modalità di erogazione del servizio;

- La tipologia di campioni da analizzare;

- L’elenco delle determinazioni con i metodi utilizzati dal laboratorio, tali da soddisfare i requisiti dell’azienda;

- I metodi accreditati e quelli non accreditati;

- I tempi di conservazione delle registrazioni delle prove;

- I tempi di conservazione degli oggetti da sottoporre a prova;

- Breve informazione sul significato dell’accreditamento, sull’accreditamento delle prove oggetto della offerta e sulla convenzione con ACCREDIA, e sulle limitazioni sull’uso del marchio di accreditamento, ovvero, che lo stesso non deve essere utilizzato in modo da creare l’impressione che ACCREDIA dia l’approvazione ad un campione prova od a un prodotto;

- Dichiarazione condivisa nella quale si esplicita il non utilizzo da parte del laboratorio di fornitori esterni per la conduzione di attività accreditate da eseguirsi esternamente. LTA S.r.l. può impiegare laboratori esterni per eventuali controlli, essa gestisce in totale autonomia tale operatività, senza il coinvolgimento del laboratorio interno. In tale circostanza, il rapporto di prova emesso dal laboratorio esterno sarà l’unico rapporto di prova esistente per il campione testato, il laboratorio interno dunque non referterà alcun risultato.

Questo documento viene firmato da RL e da DG ad evidenza del riesame del contratto con il cliente. Le prove sono inserite nel software gestionale per la loro attuazione.

Il laboratorio non emette giudizi di conformità. Se necessario per motivi legislativi o su espressa richiesta del cliente la inserisce direttamente all’interno dei propri rapporti di prova, concorda con il cliente la regola decisionale impiegata per valutare la conformità ad una specifica o ad un metodo, tenendo conto dell’incertezza di misura valutata, salvo che tale regola non sia già presente nella norma (riportata nelle relative procedure di prova). In entrambi i casi, tale regola decisionale, viene discussa con il cliente e formalizzata nel contratto di fornitura del servizio.

In merito alla selezione di tutti i metodi di prova applicati dal laboratorio e/o nel caso di modifiche alle prove, per esigenze interne, su richiesta aziendale o di legge, RL valuta la fattibilità del metodo, ovvero la non obsolescenza o non appropriatezza dello stesso, dunque la capacità del laboratorio di eseguirlo; successivamente comunica ad LTA S.r.l. il risultato di tale riesame; se positivo inserisce il nuovo metodo nel software gestionale dandone così la disponibilità per l’esecuzione.

Nel caso in cui sorgano delle differenze tra la richiesta o l’offerta ed il contratto, il laboratorio contatta direttamente il cliente mezzo mail al fine di condividere i punti di differenza tra la richiesta e l’offerta con l’obiettivo di rendere accettabile il contratto (revisione) ad ambo le parti, prima dell’avvio delle attività di laboratorio. In questo caso il laboratorio si pone come obiettivo il perseguimento di quanto indicato ai § 4.1 / § 7.7 del presente documento. Se il contratto viene modificato o non rispettato dopo l’inizio delle attività del laboratorio, sia da parte di RL/RQL, sia da parte del cliente, viene ripetuto il riesame del contratto stesso e vengono date nuove istruzioni a tutto il personale operativo coinvolto. Tutte le comunicazioni scritte (mail) avviate tra il laboratorio ed il cliente vengono allegate al contratto, se vengono svolte riunioni in merito, RQL provvederà a verbalizzare tali incontri e ad allegare i verbali medesimi al riesame del contratto finale.

Al fine di garantire un elevato grado di collaborazione con il proprio cliente, il laboratorio, alla luce del numero esiguo dei componenti presenti, attiva ed impiega linee di comunicazione diretta con i propri clienti in merito a chiarimenti ed approfondimenti tecnici attinenti ai risultati prodotti e comunicati attraverso i rapporti di prova emessi (non riportando opinioni ed interpretazioni).

## 7.2 Selezione, verifica e validazione dei metodi

Il laboratorio per i settori di attività assoggettati ad accreditamento fa preferibilmente uso di metodi ufficiali (Regolamenti dell’Unione Europea, leggi dello Stato Italiano, etc.) o di metodi normalizzati (ISO, EN, UNI, etc.), comunque pubblicati da enti di normazione o da organizzazioni tecniche nazionali od internazionali per tutte le attività di laboratorio, per le tecniche statistiche applicate e per la valutazione dell’incertezza di misura.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di metodi di prova ufficiali o normalizzati, o quando essi risultino superati o non adeguati (a causa di tempi di risposta o di costi troppo elevati) alle esigenze del cliente interno, il laboratorio può anche utilizzare metodi non normalizzati o metodi interni di prova (identificati per mezzo del suffisso MPI n° progressivo Rev anno).

Per i metodi di taratura il laboratorio utilizza solo procedure conformi a quelle previste dal produttore dell'apparecchiatura, da norme tecniche o guide nazionali od internazionali emesse da centri di referenza accreditati e riconosciuti dall’autorità centrale; non utilizza metodi interni. Per questo motivo non risulta necessario validare le procedure di taratura.

Il laboratorio LTA S.r.l. adotta per l’esecuzione delle prove i metodi di prova specificati nel DA-02 All.1 (allegato #1 alla domanda di Accreditamento Accredia, elenco delle prove da accreditare). Se non esplicitamente indicato dal cliente, il laboratorio LTA S.r.l. utilizza metodi di prova confacenti alle esigenze del cliente stesso ed agli eventuali requisiti cogenti applicabili. Infatti, discute e condivide l’individuazione del metodo, così come la conferma che il laboratorio è in grado di eseguire correttamente la prova in sede di riesame delle richieste (si veda anche il §7.1 del presente MQL). Qualsivoglia scostamento tecnicamente giustificato dai metodi adottati dal laboratorio e condiviso con il cliente può essere applicato solo se documentato, autorizzato ed accettato dal cliente medesimo (si veda anche il §7.1 del presente MQL).

Il laboratorio prima di proporre al proprio cliente un metodo di prova deve verificare la propria capacità di soddisfare le performance previste dal metodo. A monte dell’applicazione del metodo di prova, si prendono in considerazione e si valutano le caratteristiche del metodo che soddisfano i requisiti di utilizzazione od applicazione.

Le caratteristiche del metodo sono definite in termini di parametri tecnici (campo di applicazione, accuratezza (giustezza + precisione), limite di quantificazione, precisione, riproducibilità, ripetibilità, etc.) e di parametri operativi (personale, attrezzature, tempi, materiale necessario, etc.).

I parametri tecnici e quelli operativi sono definiti nel metodo di prova stesso, ovvero, se necessario od ove mancassero, nelle procedure di prova di dettaglio.

Il laboratorio quindi verifica se nell’applicazione del metodo i parametri specificati sono soddisfatti. Ad esempio, quando un metodo normalizzato indica la ripetibilità e la giustezza, il laboratorio verifica che, in condizioni di ripetibilità, le prestazioni del laboratorio siano compatibili con quelle indicate. Ove manchino tali informazioni, il laboratorio determina la propria ripetibilità e giustezza, verifica di mantenerle nel tempo seguendo le indicazioni riportate nella procedura PO07_Valutazione dell’incertezza di misura, in entrambe le circostanze, provvede ad effettuare la qualifica operatori, ovvero, la valutazione della ripetibilità intermedia (o precisione intermedia o riproducibilità intra-laboratorio) considerando: lo stesso laboratorio, la stessa procedura di prova, diversi operatori in un arco di tempo pari ad almeno un mese solare.

La registrazione della capacità del laboratorio di eseguire la prova viene effettuata nel modulo M120_Dichiarazione di validazione.

Nel caso in cui, il laboratorio, applicando un metodo di prova ufficiale o normalizzato, preveda l’impiego di strumentazione, appartenente alla stessa disciplina, ma avente migliore risoluzione e stabilità di quella citata od utilizzi materiali di riferimento di maggiore purezza, procede eseguendo una verifica delle prestazioni dichiarate dal metodo medesimo e non una validazione completa dei parametri previsti ed elencati di seguito nel presente paragrafo.

I metodi di prova e di taratura sono resi disponibili al personale tecnico del laboratorio. Nel caso in cui i metodi di prova non siano sufficientemente dettagliati, ovvero, sia necessario specificare modalità proprie (per esempio legate alla tipologia di strumentazione presente nel proprio laboratorio) o sia necessario definire meglio alcuni aspetti peculiari dell'applicazione del metodo, viene emessa una procedura, definita “Procedura di prova” che unitamente al metodo originale, consente un’esecuzione univoca della prova.

In particolare, tutte le procedure di prova adottate dal laboratorio comprendono almeno i seguenti punti:

- Codifica della procedura e del metodo di prova;

- Data di emissione;

- Scopo e campo di applicazione;

- Indicazione del misurando, matrice, unità di misura e campo di misura da determinare;

- Riferimenti;

- Definizioni;

- Strumentazione da utilizzare, inclusi i requisiti tecnici di prestazione/stabilizzazione se previsti dal metodo di prova;

- Materiali di riferimento e preparazioni;

- Condizioni ambientali ed eventuale periodo di stabilizzazione dei campioni (se richiesto);

- Metodo di prova e sua verifica/validazione (iniziale ed on-going);

- Conferme metrologiche, verifiche, tarature e regolazioni;

- Modalità operative (manipolazione, trasporto, immagazzinamento e preparazione degli oggetti da sottoporre a prova);

- Requisiti per l’approvazione/rifiuto e registrazioni;

- Registrazioni tecniche ed espressione dei risultati;

- Incertezza di misura e procedure di valutazione;

- Rapporto di prova e regola decisionale per l’eventuale giudizio di conformità.

Il controllo delle revisioni in vigore dei metodi di prova normalizzati od ufficiali (e di eventuali documenti accessori come manuali d’uso, istruzioni del costruttore della strumentazione impiegata, etc.) viene garantito dalle modalità di tenuta sotto controllo della documentazione di origine esterna così come previsto al §8.3 del presente MQL. I metodi normalizzati/ufficiali sono utilizzati nell’ultima versione valida a meno che non sia specificato diversamente dalla legislazione. In questo caso sarà indicato nei documenti di accreditamento il riferimento alla normativa cogente.

Nel caso di applicazione operativa di un metodo di prova non normalizzato (metodo di cui l'organizzazione che lo ha emesso non si assume la responsabilità della validazione) / interno (metodo sviluppato al proprio interno solitamente ispirato a metodi pubblicati in letteratura o metodo normalizzato impiegato al di fuori del proprio campo di applicazione o matrice non assimilabile), il laboratorio adotta una o più delle metodologie di seguito descritte:

•	valutazione comparativa dei risultati prodotti utilizzando materiali di riferimento certificati;

•	confronto dei risultati prodotti con risultati ottenuti con altri metodi (di preferenza normalizzati);

•	confronti inter-laboratorio (ring test) delle prestazioni raggiunte.

Così come per i metodi normalizzati/ufficiali, anche per i metodi interni la verifica periodica della ripetibilità, la conduzione di prove con materiali di riferimento certificati e la partecipazione a circuiti inter-laboratorio costituiscono lo strumento per il controllo delle prestazioni nel tempo dei metodi utilizzati.

La progettazione e la validazione dei metodi sviluppati dal laboratorio o dei metodi non normalizzati avvengono secondo l'apposita procedura PO08.

É indispensabile che i requisiti minimi del metodo, ed ove necessario altre caratteristiche, siano definite prima dello sviluppo. Il tipo di validazione adottato dipende dal metodo che il laboratorio sviluppa e può essere basato sulle seguenti metodologie, anche associate tra loro:

·	taratura e/o valutazione dello scostamento sistematico (bias) e della precisione utilizzando campioni o materiali di riferimento;

·	confronto dei risultati ottenuti con altri metodi validati;

·	confronti interlaboratorio;

·	valutazione sistematica dei fattori che influenzano i risultati.

Ogni qualvolta emerga la necessità di sviluppare metodi interni di prova, per far sì che le attività relative allo sviluppo di tali nuovi metodi avvenga in maniera controllata e nel rispetto della normativa applicabile e delle necessità del cliente interno, l’attività del laboratorio seguirà il seguente schema:

Criterio generale

1.	lo sviluppo di metodi interni di prova è autorizzato esclusivamente da RL;

2.	viene designato un responsabile di progetto che individua il personale coinvolto;

Avvio della progettazione

1.	il responsabile di progetto raccoglie la documentazione di base relativa al progetto;

2.	vengono stabiliti i requisiti di base, le finalità, le caratteristiche ed i costi;

3.	il responsabile del progetto predispone il piano di sviluppo, le modalità di conservazione dei dati e dei documenti collegati al progetto, le modalità di verifica e controllo;

Modalità operative

Le fasi di sviluppo della progettazione prevedono:

- La raccolta della documentazione;

- La verifica di disponibilità di attrezzature e strumenti di laboratorio nonché di eventuali materie prime e materiali di riferimento;

- Una sessione di prove preliminari;

- Una fase di sviluppo vero e proprio che consideri le seguenti possibili caratteristiche prestazionali:

  - Campo di misura;

  - Accuratezza (giustezza + precisione);

  - Incertezza di misura;

  - Limite di rivelabilità;

  - Limite di quantificazione;

  - Selettività del metodo;

  - Linearità;

  - Ripetibilità/Riproducibilità;

  - Qualifica operatori, ovvero, valutazione della ripetibilità intermedia (o precisione intermedia o riproducibilità intralaboratorio) considerando: lo stesso laboratorio, la stessa procedura di prova, diversi operatori in un arco di tempo pari ad almeno un mese solare;

  - Robustezza rispetto ad influenze esterne o la sensibilità incrociata rispetto alle interferenze dovute alla matrice dell’oggetto da sottoporre a prova;

  - Bias o scostamento sistematico.

Riesami e verifiche del progetto

1.	Alla fine di ogni fase di sviluppo del progetto vengono pianificati incontri di riesame e verifica a cui partecipa sia RL che il gruppo di progettazione.

Validazione dei nuovi metodi

1.	I nuovi metodi sono sottoposti a procedimenti di validazione come descritto precedentemente;

2.	I risultati del progetto e la documentazione relativa vengono sottoposti dal responsabile di progetto a RL;

3.	RL approva il nuovo metodo ed autorizza l’emissione della relativa procedura di prova.

Vengono annotate e conservate a cura di RQL tutte le registrazioni relative alla convalida (verifica/validazione) dei metodi di prova attuati dal laboratorio, in particolare:

- La procedura di convalida attuata;

- I requisiti di accettazione;

- Le caratteristiche prestazionali del metodo;

- I risultati prodotti;

- Una dichiarazione di convalida che comunichi l’idoneità all’uso del metodo.

L’insieme delle attività viene approvato ed autorizzato da RL.

Modifiche alla progettazione e sviluppo

Ogni volta che si verifichi la necessità di introdurre modifiche al metodo in via di sviluppo, queste vengono documentate, controllate, riesaminate ed approvate dal responsabile di progetto e da RL.

RQL gestisce la documentazione relativa ai metodi interni di prova secondo i criteri riportati al §8.3 del presente MQL. Il riesame della verifica/validazione dei metodi di prova applicati dal laboratorio, viene effettuato ogni qual volta si renda necessario a causa di mutate modalità operative, sostituzione di apparecchiature, sostituzione di campioni e/o materiali di riferimento, di modifiche ad impianti e locali, etc.

Nel caso le modifiche non siano sostanziali, se non addirittura prettamente formali, sotto la responsabilità di RL il metodo revisionato può essere ancora considerato valido per gli scopi iniziali. In quest’ultima circostanza il laboratorio non esegue alcuna attività sperimentale (prove in doppio, prove su materiali di riferimento, etc.), ma procede riesaminando esclusivamente i dati di prestazione raccolti nel tempo (es: dalle carte di controllo impiegate) e correlati ai requisiti da soddisfare. Nel caso di non soddisfacimento dei criteri di performance stabiliti nella dichiarazione di verifica/validazione emessa, il laboratorio procede con una riconvalida (verifica o validazione) del metodo in esame. Il laboratorio, ai fini della valutazione delle performance operative mantenute nel tempo, considera, quali elementi significativi:

- Dati di assicurazione validità dei dati, ovvero: prove in doppio, utilizzo di materiali di riferimento e materiali di riferimento certificati, prove valutative, etc.

- Non conformità;

- Tempi di esecuzione della prova;

- Analisi dei costi;

- Difficoltà operative riscontrate in routine.

Nel caso in cui le prestazioni continuino a soddisfare le esigenze dichiarate in fase di verifica/validazione iniziale del metodo di prova, il laboratorio aggiorna almeno annualmente la dichiarazione di convalida sulla base dei dati analizzati periodicamente.

Revisione al Metodo di Prova validato

A seguito di revisione dei Metodi di Prova che non necessitano di nuova validazione ed approvato dall’ente di accreditamento e della contestuale messa in vigore, RL/RQL revisionano il riesame del contratto con il cliente,  aggiornano il modulo M116_Mansionario e inseriscono la revisione corrente nel software gestionale MAGO4,

## 7.3 Campionamento

Il campionamento, è effettuato dal Cliente e specificato nel riesame del contratto; infatti, tale requisito non è applicato poiché attualmente il laboratorio non ha richiesto l’inclusione nel campo di applicazione dell’accreditamento di questa attività.

## 7.4 Manipolazione degli oggetti da sottoporre a prova

Con l’obiettivo di garantire l’integrità degli oggetti da sottoporre a prova, gli interessi del cliente, e del laboratorio, quest’ultimo ha predisposto una procedura, PG02– Gestione prove di laboratorio, che, in relazione agli oggetti da sottoporre a prova, ne specifica le modalità per il:

  - Trasporto;

  - Ricezione;

  - Manipolazione;

  - Protezione;

  - Immagazzinamento;

  - Conservazione;

  - Smaltimento;

  - Restituzione;

  - Identificazione;

  - Rintracciabilità;

  - Segregazione.

Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio sono presenti nelle singole procedure di prova, quali ad esempio:

- Informazioni/registrazioni gestite;

- Responsabilità;

- Condizioni di sicurezza;

- Condizioni ambientali;

- Cross contamination.

Gli oggetti da sottoporre a prova pervengono al laboratorio consegnati direttamente dal personale che ha effettuato il campionamento. Il ricevimento degli oggetti da sottoporre a prova è a cura del tecnico di laboratorio che li controlla, secondo criteri per l’accettazione / rifiuto stabiliti nei singoli metodi di prova e nelle relative procedure di prova. Se i controlli danno esito positivo, viene apposta la seguente dicitura direttamente nel campo note del modulo di accettazione dei campioni emesso giornalmente dal software gestionale ad ogni accettazione:

“In data gg/mm/aaaa alle ore hh:mm in fase di accettazione è stata verificata la conformità dei campioni, l’imballaggio è conforme alle specifiche richieste, la quantità è idonea per effettuare le prove assegnate”.

Qualora un oggetto da sottoporre a prova non presenti conformi condizioni ed integrità del contenitore e/o non siano state garantite le previste condizioni di prelievo, trasporto e conservazione, il personale del laboratorio fa presente tale situazione a DG.  L’oggetto da sottoporre a prova viene etichettato come “OGGETTO DA SOTTOPORRE A PROVA IN ATTESA DI ACCETTAZIONE” e posto nelle migliori condizioni per salvaguardarlo dal deterioramento a seconda della sua natura (es: 2-8°C).

Successivamente DG deciderà sull’accettazione o non accettazione del campione, nel caso di non accettazione verrà emesso rapporto di non conformità. Infatti, nel caso in cui l’oggetto da sottoporre a prova fosse respinto, il personale di laboratorio, apre un rapporto di non conformità (M113) e l’oggetto da sottoporre a prova viene identificato come “NON CONFORME”, restituito od eliminato come da indicazioni fornite via mail da DG. Se DG, pur riconoscendo la presenza di uno scostamento dalle condizioni previste, richiede che l’oggetto da sottoporre a prova venga comunque testato, il laboratorio declina la propria responsabilità in merito ai relativi dati prodotti direttamente nel rapporto di prova emesso inserendo nel documento la seguente frase:

“Il campione (lotto #) di (matrice) all’atto della sua presentazione al laboratorio, mostrava uno scostamento dallo stato richiesto per la sua accettazione (descrizione dello stato richiesto e dello scostamento rilevato). Per questa ragione, la validità dei risultati della/e prova/e (indicare la/e prova/e) potrebbe esserne influenzata”.

Ogni oggetto da sottoporre a prova viene registrato nel software gestionale dal tecnico per assicurare la mancata correlazione tra oggetti da sottoporre a prova – rapporti di prova ed identificazione dei relativi clienti aziendali.

All’atto dell’accettazione, l’oggetto da sottoporre a prova viene fisicamente identificato tramite apposizione del Nr. campione direttamente sulla provetta.

La marcatura medesima appare composta come di seguito esposto:

- Nr. campione: esempio 23/00001, dove 23 il è numero indicante le ultime due cifre dell’anno in corso e 00001 è un numero progressivo univoco assegnato dal software gestionale al momento dell’accettazione.

Dopo l’accettazione e l'identificazione univoca degli oggetti da testare, il tecnico di laboratorio li colloca negli appositi siti di conservazione a seconda delle tipologie dell’oggetto da sottoporre a prova. Le modalità di conservazione sono tratte dai metodi/procedure di prova applicati dal laboratorio o dalle indicazioni tratte dalla bibliografia.

L’uscita dell’oggetto da sottoporre a prova dalla zona di immagazzinamento viene effettuata solo per il tempo necessario alla realizzazione della prova.

Qualora si presenti la necessità di ripetere la conta cellulare prevista dal metodo di prova, il laboratorio invia una mail al cliente con la richiesta di fornire ulteriori campioni. In tale evenienza, viene valutata l’idoneità ed effettuata nuova accettazione.

Il tempo di conservazione dell’oggetto da sottoporre a prova dopo la fine delle attività è concordato con i responsabili di LTA S.r.l. in fase di riesame del contratto.

La responsabilità dell’eliminazione degli oggetti da sottoporre a prova è del personale di LTA S.r.l. Per ulteriori dettagli operativi si rimanda alla procedura PG02_Gestione prove di laboratorio.

## 7.5 Registrazioni tecniche

Ogni tipo di registrazione operativa, sia tecnica che gestionale, viene redatta in maniera leggibile e facilmente comprensibile. Le registrazioni possono essere di tipo cartaceo od informatico.

Le registrazioni cartacee vengono catalogate in singoli raccoglitori suddivisi per tipologia e conservate in un armadio dedicato, in modo da evitare eventuali perdite o deterioramento dei documenti, vengono gestite dal personale che ne ha la responsabilità.

Le registrazioni informatiche vengono eseguite all’interno della rete informatica aziendale che viene protetta tramite firewall e sottoposta sistematicamente a back up.

Le registrazioni che vengono trattate con strumenti informatici sono le seguenti:

      - Gli elenchi e gli scadenziari (tramite software Excel):

        - Gli elenchi delle apparecchiature, degli strumenti e campioni di riferimento;

        - Lo scadenziario relativo alle tarature;

        - L’elenco e lo scadenziario relativi ai reagenti e ai materiali di riferimento;

      - I fogli di calcolo (tramite software Excel):

        - I fogli di calcolo relativi all’incertezza di misura;

        - I fogli di calcolo relativi alle tarature;

        - Carte di controllo;

      - Le registrazioni del processo di prova (tramite software gestionale):

        - I campioni accettati;

        - I fogli di lavoro;

        - I rapporti di prova.

I dati informatici sono inseriti all’interno di specifiche cartelle server, sono identificate secondo regole condivise e sono gestiti dal personale che ne ha la diretta responsabilità.

Una volta completate, le registrazioni effettuate in Word od in Excel vengono protette o stampate firmate e datate in Adobe Acrobat per non permettere l’effettuazione di modifiche.

Di seguito sono definiti i termini di conservazione delle registrazioni e le responsabilità dell’archiviazione, per la cui stesura il laboratorio ha preso in considerazione:

- La legislazione nazionale ed internazionale;

- Le esigenze dell’azienda e del cliente.

| Registrazione Gestionali | Tempi di conservazione | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Riesami della Direzione/Contratto cliente | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Rapporti di Non Conformità ed attività correlate | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Reclami | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Azioni correttive e gestione del rischio | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Rapporti di Audit interni | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Documenti di valutazione dei fornitori | Ultimi 48 mesi | RQL |
| Accettazione prodotti approvvigionati | Ultimi 48 mesi | TEC |
| Valutazione competenze e qualifiche del personale | La durata del rapporto di lavoro + ultimi 48 mesi | RQL |
| Registrazioni della formazione e addestramento | La durata del rapporto di lavoro + ultimi 48 mesi | RQL |

| Registrazione Tecniche | Tempi di conservazione | Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Quaderni di laboratorio / fogli di lavoro | Ultimi 48 mesi | RL |
| Rapporti di prova | Ultimi 48 mesi | RL |
| Registrazioni delle manutenzioni delle apparecchiature | Per l’intera vita operativa dell’apparecchiatura | RL |
| Rapporti di taratura Certificati di taratura | Per l’intera vita operativa dell’apparecchiatura | RL |
| Controlli intermedi delle tarature | Per l’intera vita operativa dell’apparecchiatura | RL |
| Risultati di controlli qualità delle prove | Ultimi 48 mesi | RL |
| Certificati di analisi per consumabili | Ultimi 48 mesi | RL |

Le registrazioni tecniche permettono l’identificazione di tutte le variabili che hanno influenzato ogni singola prova. Dal rapporto di prova è possibile risalire agli oggetti da sottoporre a prova che sono stati processati, alle date di accettazione, alle date di esecuzione.

Queste informazioni permettono di individuare il foglio di lavoro e le relative registrazioni (risultato della prova, calcoli dell’incertezza, personale che ha svolto la prova, particolari condizioni ambientali, strumentazione utilizzata, controlli effettuati e relativi esiti, materiali di riferimento o di riferimento certificati usati).

I dati, i calcoli eseguiti ed eventuali osservazioni relative a specifiche operazioni sono registrati al momento in cui sono eseguiti sul foglio di lavoro direttamente dal tecnico esecutore, datando e firmando quanto inserito. Una volta effettuate e concluse le prove, RL verifica la correttezza delle registrazioni prodotte dai tecnici di laboratorio firmando ogni singolo foglio di lavoro messo in produzione giornalmente. Il tecnico di laboratorio procede dunque inserendo i risultati delle prove nel software gestionale. RL/RQL successivamente effettuano la verifica e l’approvazione dei risultati immessi al fine di chiudere il ciclo di produzione di ogni campione processato analiticamente dal laboratorio, a seguire vengono stampati e firmati da RL/TEC (sostituto) i relativi rapporti di prova.

Sulla base della data di esecuzione della prova è possibile rintracciare le attrezzature di misura utilizzati, il loro stato di conferma metrologica, i reagenti ed il materiale di riferimento, i risultati dei controlli qualità.

Nelle registrazioni cartacee, in caso di errori, la parte errata non viene cancellata, bensì barrata e corretta a lato, avendo cura di riportare anche la firma del responsabile della correzione e la data; nel caso di correzione di dati quando la motivazione non è evidente viene specificata.

Le eventuali modifiche alle registrazioni informatiche vengono tracciate tramite strumenti di controllo propri di Windows Office (funzione revisione) o tramite registrazione dei log nel software. Nel caso di inserimento di un contenuto errato (es: dato grezzo, informazione da elaborare, formula di calcolo, etc.) in un file Excel (foglio di calcolo) occorre procedere come di seguito esposto:

- Copiare e rinominare il file originale in modo tale da identificare chiaramente il nome del file come _ERRATO;

- Aprire una copia del file errato;

- Barrare il contenuto errato originale, come per le registrazioni cartacee, scrivere il nuovo contenuto indicando data, operatore e motivo della modifica;

- Salvare con nome indicando nel nome file la dicitura _CORRETTO.

Le mail contenenti informazioni, accordi, decisioni o qualunque altro tipo di informazione tecnica relativa alle attività di laboratorio vengono gestite come registrazioni informatiche.

Le registrazioni tecniche presenti nella tabella sottostante non sono inserite all’interno dell’elenco documenti esterni M121 ma gestite come registrazioni tecniche cartacee/informatiche come di seguito descritto:

| Registrazione Tecniche | Tempi di conservazione | Responsabilità | Ubicazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificati di taratura | Per l’intera vita operativa dell’apparecchiatura | RL | Server laboratorio |
| Rapporti di intervento tecnico per apparecchiature | Per l’intera vita operativa dell’apparecchiatura | RL | Server laboratorio |
| Rapporti di confronti interlaboratorio | Ultimi 48 mesi | RL | Server laboratorio |
| Certificati di materiali di riferimento/materiali di riferimento certificati | La durata della validità del MR/CRM + ultimi 48 mesi | RL | Server laboratorio |
| Certificati di analisi per consumabili | La durata della validità del consumabile + ultimi 48 mesi | RL | Registrazione cartacea |

## 7.6 Valutazione dell’incertezza di misura

Il laboratorio ha sviluppato una procedura (PO07_Valutazione dell’incertezza di misura) che descrive le modalità per valutare l’incertezza di misura delle prove eseguibili dal laboratorio di tipo qualitativo/quantitativo.

## 7.7 Assicurazione della validità dei dati

Il laboratorio applica procedure di controllo interno della qualità dei materiali e delle attività critiche utilizzati nell’esecuzione delle prove come di seguito riportato al fine di assicurare la validità dei dati forniti al cliente.

I Controlli Qualità Interni (CQI) eseguiti presso il laboratorio possono ricondursi alle seguenti categorie:

- Prove in doppio;

- Prove inter-laboratorio;

- Uso di controlli di qualità a valore noto (materiali di riferimento).

Le attività di controllo qualità vengono pianificate nel modulo M123 all’inizio dell’anno ed utilizzati nel proseguo per registrare le attività svolte. Il laboratorio attua azioni sistematiche al fine di mitigare il rischio di fornire dati non validi, tali attività devono essere correlate alla gestione delle registrazioni tecniche dei controlli qualità eseguiti in laboratorio (intra ed interlaboratorio). Infatti, esiste e va gestita una proporzionalità inversa tra il numero e l’esito conforme dei controlli qualità di processo/periodici attuati e l’ampiezza del piano di assicurazione della validità dei dati annuale, tale piano è elemento di INPUT al riesame della direzione annuo (per una sua disamina periodica e sistematica); per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura PG01_Gestione del rischio.

Le attività di controllo qualità interno sono rintracciabili attraverso le registrazioni effettuate, i documenti relativi alle apparecchiature (es. curve di taratura), i documenti ricevuti a seguito del controllo inter-laboratorio, le carte di controllo, etc. Al termine della prova vengono emessi i relativi rapporti di prova.

Le prove valutative o Proficiency test (PT) sono una valutazione della prestazione (giustezza) di un laboratorio, utilizzando confronti inter-laboratorio (i gestori del circuito inter-laboratorio devono essere accreditati rispetto alla UNI CEI EN ISO/IEC 17043 Valutazione della conformità – Requisiti generali per le prove valutative inter-laboratorio o dare evidenza di operare in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043).

I confronti inter-laboratorio possono essere usati per:

- Documentare la riferibilità delle misure, quando non siano disponibili campioni di prima linea o materiali certificati;

- Validare/Verificare i metodi di prova;

- Valutare la competenza tecnica del laboratorio;

- Riqualificare il personale che esegue specifiche prove.

I confronti inter-laboratorio ai quali il laboratorio partecipa sono principalmente Proficiency test proposti da organizzatori indipendenti che sono qualificati secondo quanto previsto al §6.6 del presente MQL. In particolare i criteri tecnici adottati dal laboratorio per la selezione di un PT sono ad esempio:

    - Materiale/matrice: il materiale/matrice del campione deve essere il più simile possibile a quello normalmente testato in laboratorio;

    - Misurando: nei campioni o materiali di prova, il numero dei misurandi presente deve essere il maggiore ragionevolmente possibile di quelli normalmente misurati dal laboratorio per quel tipo di campione;

    - Livelli: i livelli di concentrazione di tali misurandi devono essere ampiamente compresi nell’intervallo solitamente misurato dal laboratorio per quel tipo di campione;

    - Frequenza: la frequenza delle ripetizioni dello schema deve essere congruente con la periodicità degli altri strumenti di controllo della qualità applicati dal laboratorio per le rispettive prove (metodo, misurando, materiale/matrice);

    - Protocollo statistico: il protocollo statistico per la valutazione delle prestazioni dei partecipanti deve essere conforme a quanto riportato all’allegato B della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043.

La partecipazione ai confronti inter-laboratorio copre le prove oggetto di accreditamento, in termini di materiali/matrici, misurandi e metodi di prova. Questa è estesa ove possibile anche alle prove non oggetto di accreditamento. Il laboratorio stabilisce un piano di partecipazione a PT che garantisca la copertura delle attività di prova per la durata dell’intero ciclo di accreditamento.

Il laboratorio ha classificato in discipline/sotto-discipline ciascuna sua prova accreditata in funzione dei materiali/matrici/prodotti e dei metodi/principi di misura/proprietà in modo che la partecipazione ad alcuni specifici PT possa garantire la copertura di tutte le tecniche di prova accreditate dal laboratorio, sia quantitative sia qualitative ed assicurare la qualità dei risultati (M123).

Così come per tutti i controlli qualità attuati dal laboratorio, anche la frequenza di partecipazione ai confronti inter-laboratorio, viene stabilita in funzione dei rischi connessi alla eventuale espressione di risultati non validi ed in relazione a risultati non conformi di confronti inter-laboratorio. In particolare, in occasione del riesame della direzione annuale, il laboratorio, oltre alla condivisione della carta di controllo per il monitoraggio dei risultati dei PT nel tempo (M123), discute ed approva il piano di assicurazione validità dei dati, strutturato come segue:

| Prova | Modalità di monitoraggio | Livello di rischio | Frequenza | Criterio di accettabilità | Risultato ottenuto | Risultato ottenuto attività precedente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | … | … | … |  | … | … |
| Prove in doppio | … | … | … |  | … | … |
| … | … | … | … |  | … | … |

Il livello di rischio presente viene valutato dal laboratorio considerando ad esempio i seguenti fattori:

    - Numero di prove effettuate in un anno;

    - Rotazione del personale tecnico esecutore;

    - Esperienza e conoscenza del personale tecnico esecutore;

    - Disponibilità di materiali di riferimento e di materiali di riferimento certificati;

    - Importanza dei dati emessi (es: legati ad un giudizio di conformità di prodotto).

Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura PG01_Gestione del rischio.

Al ricevimento dei campioni inviati dall’ente organizzatore del PT, il laboratorio li accetta come campioni di routine, esegue le prove ed i risultati ottenuti vengono trascritti sia sul rapporto di prova, da conservare in archivio storico, sia sull'apposito modulo on-line indirizzato all’organizzazione.

A seguito di elaborazione da parte dell’ente organizzatore, il laboratorio analizza gli esiti sulla base dei criteri di accettabilità definiti dal laboratorio.

I circuiti scelti dal laboratorio prevedono sia la ricerca (prova qualitativa) che l’enumerazione (prova quantitativa) di determinate specie microbiche. In quest’ultimo caso, il risultato è convertito in “z-score” allineati con i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17043. Tuttavia, il laboratorio impiega esclusivamente metodi di analisi qualitativi e pertanto, ai fini del superamento della prova, reputa accettabile il risultato qualora sia congruente con la presenza/assenza dell’organismo target, indipendentemente dal valore di z-score indicato nel report prodotto dal PT provider.

Nel caso di risultati non accettabili il laboratorio esegue, se possibile, una ripetizione sul campione inviato dal Proficiency Test Provider (PTP) o richiede un nuovo campione allo stesso o, come ultima possibilità, esegue un controllo qualità con materiale di riferimento a disposizione.

Nel contempo valuta quali potrebbero essere state le cause della non conformità lungo il processo di misurazione e verifica le eventuali influenze sui risultati precedentemente forniti al cliente. Nel caso di valori non accettabili è necessaria sempre l’apertura di un’azione correttiva per eliminare le cause della non conformità. Poterebbero essere inoltre necessari trattamenti collegati alla non conformità specifica ed a quelle collegate (segregazione di un’apparecchiatura, emissione di nuovi rapporti di prova, comunicazione ai committenti, etc.).

Nel caso di non conformità anche sulla ripetizione del campione disponibile o di quello fatto inviare dal PTP od in ripetizioni dei controlli qualità interni, il laboratorio sospende l’accreditamento della prova ed avvisa ACCREDIA. Nonostante una approfondita ricerca su database disponibili, (es: http://www.eptis.org/), qualora non siano disponibili sul mercato circuiti inter-laboratorio per le prove oggetto di accreditamento o di interesse per il cliente, il laboratorio può aderire ad un Interlaboratory Comparison (CI), ovvero si adopera per l’organizzazione, partecipazione e valutazione dei risultati ottenuti da prove eseguite su stessi materiali o su materiali simili, da parte di due o più laboratori esterni, in conformità a condizioni prestabilite, in un apposito contratto stilato ed approvato tra le parti coinvolte.

Il laboratorio mantiene a disposizione del gruppo di audit di ACCREDIA una sintesi dei risultati relativi alla partecipazione ai confronti inter-laboratorio (data di esecuzione, tipo di prova, metodo applicato, valutazione dell’ente organizzatore) e le eventuali azioni messe in atto a seguito di risultati non conformi.

Per assicurare la validità dei dati prodotti, il laboratorio utilizza altresì carte di controllo ad esempio costruite eseguendo nel tempo l’analisi di un campione derivato da materiale di riferimento certificato o da altro materiale di riferimento non certificato, ovvero preparato utilizzando una serie di campioni. Le carte di controllo avendo limiti di guardia e di intervento, forniscono un campanello d’allarme per prevenire l’insorgenza di una causa di variabilità non controllata nel processo, anticipando il momento in cui esso non produce risultati validi.

Il campione utilizzato come controllo qualità presenta una certa omogeneità e stabilità nel tempo ed è disponibile in quantità sufficienti per essere utilizzato per un periodo che può arrivare sino a 12 mesi solari.

In caso di anomalie si deve controllare l’applicazione del metodo prima di proseguire con le prove. Una volta riportato il sistema sotto controllo si ricostruisce la carta di controllo ripetendo più volte l’analisi del campione di controllo qualità.

In alcuni casi i limiti di accettabilità sono definiti dal metodo di prova. I risultati del controllo qualità vengono in questi casi valutati facendo riferimento a questi limiti.

Le carte di controllo sono utilizzate anche per la registrazione di verifiche della taratura degli strumenti di misura. Ulteriori dettagli sono riportati nella procedura PG02_Gestione prove di laboratorio.

Come ulteriore strumento di assicurazione validità dei dati, il laboratorio utilizza le prove in doppio per riqualificare il personale che esegue specifiche prove accreditate. I risultati di tale verifica vengono inoltre utilizzati come controllo qualità dei metodi (precisione) ed i dati finali archiviati come tali (nelle relative carte di controllo, specifiche per metodo di prova).

RQL una volta ottenuti i risultati dei test verifica nel tempo che la ripetibilità della prova rimanga all’interno di quella prevista dal metodo stesso o di quella ottenuta in fase di validazione/verifica iniziale. Nel caso di non conformità rispetto a quanto stabilito, RQL, apre azioni correttive per la ricerca delle cause e loro eliminazione.

Tutti i dati prodotti come sopra descritto rappresentano elementi di INPUT al riesame della direzione annuale e vengono impiegati per il miglioramento continuo delle attività di laboratorio. Come sopra riportato nel presente paragrafo, come espressione della mitigazione del rischio in merito alla produzione di dati non validi, il laboratorio riesamina ed emette sistematicamente il documento di pianificazione annua (M123), anche sulla base dell’andamento del livello di conformità raggiunto nel tempo.

## 7.8 Presentazione dei risultati

Il §7.8.5 della norma non è applicabile giacché il laboratorio non ha accreditato attività di campionamento ed infine non risulta altresì applicabile il §7.8.7 dato che il laboratorio non emette per iscritto o verbalmente opinioni ed interpretazioni relative ai dati qualitativi e quantitativi generati.

I requisiti che il laboratorio rispetta nella presentazione dei risultati sono contenuti oltre che nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, anche nel documento ACCREDIA RT-08 – Prescrizioni per l’accreditamento dei laboratori di prova e nel RG-09 - Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA (il laboratorio impiega il marchio Accredia esclusivamente nell’intestazione dei Rapporti di Prova).

In riferimento ai suddetti documenti, il laboratorio ha specificato nella procedura PG02_Gestione prove di laboratorio le attività di stesura, approvazione e distribuzione dei rapporti di prova emessi.

Talune richieste dei clienti possono essere prese in considerazione se non contrastano con quanto definito nelle procedure del sistema di gestione per la qualità del laboratorio e con quanto previsto dal presente documento. I rapporti di prova non vengono trasmessi in formato elettronico, ma resi disponibili in formato digitale all’interno di una ripartizione dedicata del server aziendale, ad accesso controllato e gestito dalla funzione IT aziendale, in collaborazione con DG e RL. I rapporti di prova vengono conservati in formato elettronico non modificabile con apposizione della firma di RL o TEC (sostituto) come registrazioni tecniche (Cfr. §7.5 del presente MQL).

Il rapporto di prova è emesso direttamente dal software gestionale secondo formati prestabiliti. Dato l’esiguo  numero di rapporti di prova emessi in un anno, il laboratorio non emette rapporti di prova semplificati. Le variazioni al formato prevedono l’aggiornamento dello stato di revisione del documento.

Nel rapporto di prova compaiono le seguenti informazioni:

    - Titolo: “rapporto di prova” e sua identificazione univoca “numero rapporto di prova”;

    - Informazioni (es: nome ed indirizzo) del laboratorio;

    - Sede di esecuzione delle prove;

    - Numero di pagina e totale di pagine o l’indicazione della fine del rapporto;

    - Nome e recapiti diretti del cliente;

    - Identificazione dei metodi di prova impiegati;

    - Descrizione ed identificazione univoca della matrice/oggetti sottoposti a prova (specificate dal cliente);

    - Data di presentazione al laboratorio dei campioni e data di campionamento/prelievo (campionamento a cura del cliente);

    - Date di esecuzione delle prove;

    - Data di inizio e fine delle prove;

    - Data di emissione del rapporto di prova;

    - Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati (così come ricevuti);

    - Risultati corredati delle loro unità di misura;

    - Identificazione della persona che autorizza il rapporto di prova;

    - Il recupero % se lo richiede il metodo, il cliente, sempre quando la procedura di pretrattamento dei campioni testati può influenzare il recupero medesimo;

    - Dichiarazione che il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione del laboratorio.

Quando talune informazioni presenti nel rapporto di prova vengono fornite direttamente dal cliente, risultano chiaramente identificate come tali all’interno del documento, questa modalità di gestione viene attuata dal laboratorio anche per quanto riguarda il campionamento/prelievo, infatti, se eseguiti dal cliente, nel rapporto di prova compare la dicitura: “campionamento/prelievo a cura del cliente”. Quando le informazioni fornite direttamente dal cliente possono influenzare la validità dei dati prodotti dal laboratorio, quest’ultimo riporta nel relativo rapporto di prova la seguente dicitura: “Il campione (lotto #) di (matrice) all’atto della sua presentazione al laboratorio, mostrava una difformità delle informazioni fornite dal cliente per la sua accettazione (descrizione delle informazioni richieste e della difformità rilevata). Per questa ragione, la validità dei risultati della/e prova/e (indicare la/e prova/e) potrebbe esserne influenzata”.

Il marchio ACCREDIA viene riportato sul rapporto di prova quando esso contiene anche i risultati di prove eseguite nell'ambito dell’accreditamento ottenuto dal laboratorio.

In tal caso il marchio viene apposto su ogni foglio del rapporto di prova dove è apposto anche il marchio e l'intestazione del laboratorio; tale intestazione ha maggiore rilevanza del marchio ACCREDIA.

Se i rapporti di prova contengono anche risultati di prove non accreditate, questi sono identificati con un asterisco (*) a fianco del nome del misurando, che riporta alla dichiarazione a piè di pagina: “Prova non accreditata da ACCREDIA”.

L’asterisco e la dichiarazione sono stampati con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova. Il marchio non viene utilizzato sui documenti relativi ad attività non accreditate e sulla carta intestata del laboratorio per le lettere di accompagnamento di rapporti di prova relativi a prove non accreditate.

In aggiunta a quanto sopra esposto i rapporti di prova possono contenere, ove necessario:

  - Scostamenti, aggiunte od esclusioni rispetto ai metodi di prova;

  - Informazioni su specifiche condizioni di prova ed ambientali;

  - Dichiarazioni di conformità a requisiti o specifiche concordate con il cliente;

  - Riferimenti ai documenti in cui sono contenuti limiti/specifiche per la conformità del materiale testato;

  - Dichiarazione circa l’incertezza di misura, espressa nella stessa unità di misura del risultato (od in %) se:

    - La sua considerazione è rilevante ai fini della validità delle prove ed all’utilizzo dei dati prodotti;

    - Viene richiesta dal cliente;

    - Influisce sulla conformità rispetto ad un limite specificato.

  - Tempo di conservazione del campione, se non specificato nel metodo, nella normativa o nei documenti contrattuali;

  - Informazioni aggiuntive richieste dai metodi o dal cliente.

Il laboratorio normalmente non emette dichiarazioni di conformità, ma qualora venissero richieste dal committente, opera come di seguito esposto.

Tenendo conto del livello di rischio determinato e delle azioni attuate per una sua mitigazione, il laboratorio riporta le eventuali dichiarazioni di conformità direttamente nei rapporti di prova, specificando:

    - la regola decisionale applicata;

    - il livello di rischio associato a errori di tipo alfa (falsi positivi) e beta (falsi negativi), ovvero di erronea accettazione o non accettazione del risultato rispetto al criterio di conformità.

Qualora il metodo preveda che il risultato “x” della prova sia accompagnato da una valutazione dell’incertezza di misura, questa viene espressa come incertezza estesa (U), calcolata applicando un fattore di copertura (k) appropriato.

La presentazione segue il formato:

“Risultato: x ± U [unità di misura]

L’incertezza estesa U è calcolata:

•	con un fattore di copertura k = 2, corrispondente a un livello di copertura del 95%, quando il numero di gradi di libertà effettivi è maggiore o uguale a 10;

•	con un fattore di copertura derivato dalla distribuzione t di Student, in funzione dei gradi di libertà effettivi e mantenendo un livello di copertura del 95%, qualora i gradi di libertà siano inferiori a 10.

In tutti i casi, il numero di cifre decimali utilizzato per esprimere il risultato e l’incertezza ad esso associata deve essere coerente, in modo da mantenere una presentazione uniforme e tecnicamente corretta.

Correzioni, modifiche, ed aggiunte al rapporto di prova sono fatte emettendo un nuovo documento con propria identificazione univoca e correlabile al rapporto cui si riferiscono in quanto comprende la dichiarazione: “correzione, supplemento o sostituisce il rapporto di prova numero…”.

Tutte le correzioni presenti in un rapporto di prova già emesso vengono segnalate direttamente nel cartiglio con una barra laterale verticale nera posta a lato della correzione medesima, indicando il motivo della modifica e chi la ha autorizzata (RL/RQL).

Quando viene emesso un nuovo rapporto di prova che sostituisce integralmente quello precedentemente messo a disposizione del cliente, il laboratorio non richiede la restituzione di quello errato mentre richiede evidenza al cliente interno stesso della presa in carico del rapporto o documento emesso in sostituzione. Il laboratorio procede correggendo e riemettendo i rapporti di prova nelle seguenti circostanze:

    - Utilizzo scorretto od ingannevole del marchio ACCREDIA o del riferimento all’accreditamento;

    - Errori nei risultati di prova espressi;

    - Ogni carenza che possa inficiare il corretto utilizzo del documento da parte del cliente, delle autorità od altra parte terza.

Se il laboratorio, rileva anche solo una delle tre circostanze sopra esposte, informa, entro 24 ore, per iscritto via mail, il cliente della situazione ed apre una non conformità, includendo nelle attività legate alla relativa azione correttiva il riesame di tutti i rapporti di prova emessi nell’anno solare in corso, rintracciando, correggendo e riemettendo tutti i documenti affetti dalla stessa difformità.

Specificatamente, in relazione ai rapporti di taratura interna vengono riportate tutte le informazioni necessarie a garantire che sia stata mantenuta la catena di riferibilità metrologica. Nel dettaglio, nel rapporto di taratura, per i campioni di riferimento utilizzati vengono riportati i seguenti dati: codice interno dei campioni di riferimento impiegati, numero di matricola, data di taratura e scadenza della taratura stessa, centro LAT o equivalente presso il quale è stata eseguita la taratura, numero di certificato. I risultati delle tarature interne vengono riportati nei Rapporti di taratura e conservati nel server intranet aziendale. Tali rapporti, oltre al risultato della taratura, riportano:

- Nome e indirizzo del laboratorio;

- Titolo (“Rapporto di Taratura”);

- Identificazione univoca del Rapporto di taratura;

- Data di emissione del Rapporto di taratura;

- Data di esecuzione della taratura;

- Descrizione dell’oggetto sottoposto a taratura;

- Riferimento all’istruzione operativa seguita per la taratura tramite sigla, numero, indice di revisione;

- Elenco delle caratteristiche determinate e loro unità di misura;

- Incertezza di misura;

- Limiti di taratura;

- Validità della taratura;

- Firma dell’esecutore della taratura;

- Firma del Responsabile (RL/RQL);

- Una dichiarazione secondo la quale il Rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova;

- Numero della pagina e numero totale di pagine.

La dichiarazione secondo cui il Rapporto di Taratura può essere riprodotto solo per intero e le riproduzioni parziali possono essere richieste al laboratorio ed autorizzate dopo approvazione scritta non è applicabile dato che le tarature sono ad uso interno. Tutte le tarature vengono effettuate da personale qualificato e, quando disponibile, a fronte di materiali o campioni certificati e comunque le cui misure possono essere riferite mediante una catena ininterrotta di tarature per confronto a campioni nazionali od internazionali riconosciuti.

## 7.9 Reclami

I reclami possono pervenire al laboratorio dal cliente o da altri enti ed istituzioni interessate nelle seguenti modalità:

- In forma scritta: viene inoltrato il documento via mail al RQL;

- In forma verbale: il personale che riceve il reclamo lo comunica prontamente al RQL.

All’interno del documento: riesame del contratto annuale vengono illustrate le possibili modalità di invio e di gestione dei reclami formalizzabili al laboratorio (processo di trattamento dei reclami).

RQL registra il reclamo come non conformità nel modulo preposto, allegando la documentazione, se esistente. In caso di reclamo telefonico, si riportano gli estremi della telefonata (data, ora, interlocutore).

RQL esamina il reclamo coinvolgendo il personale interessato e valuta attentamente almeno i seguenti elementi gestionali:

- Verifica della corretta applicazione del processo di trattamento del reclamo, includendone l’esame e la relativa convalida (RQL invia mezzo mail la conferma di ricezione del reclamo);

- L’oggetto del reclamo;

- Il processo coinvolto e le registrazioni relative (rapporto di prova, fogli di lavoro, quaderni di laboratorio, taratura e manutenzione apparecchiature, materiali utilizzati, etc.).

Se necessario RQL coinvolge il cliente o l’ente nell’analisi mediante contatti telefonici o sopralluoghi.

A seguito di questo primo esame individua:

- Le cause che lo hanno provocato;

- La fondatezza o meno del reclamo;

- La gravità del reclamo: il reclamo viene considerato grave quando l’evento inficia o può inficiare successivamente la qualità delle prestazioni e dei risultati;

- Le possibili soluzioni verso il cliente (esecuzione di ulteriori campionamenti e prove, lettera di scuse, revisione del contratto, etc.), considerando ogni possibile azione appropriata;

- I possibili costi (sconti, costi delle ulteriori prove, tempo per la risoluzione, etc.);

- La possibilità che si possa ripresentare la causa che ha provocato il reclamo.

RQL quindi presenta a RL ed al DG i risultati dell’analisi e le possibili soluzioni da intraprendere; RQL, RL con la partecipazione eventualmente di DG o di persona incaricata, concordano le risoluzioni da prospettare all’estensore del reclamo. Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le decisioni tecniche prese in relazione all’intero processo di trattamento del reclamo, includendo le fasi di raccolta e verifica di tutte le informazioni necessarie alla convalida del reclamo medesimo.

In entrambi i casi di cui sopra, a seguire, RQL contatta il referente incaricato del cliente con il quale si accorda sulle modalità da seguire per risolvere il reclamo.

RQL infine comunica al personale interessato le attività che dovranno essere svolte, secondo prassi definite, dando disposizione in merito alla redazione di mail di aggiornamento (stato avanzamento attività pianificate) da inviare al cliente.

Se si ritiene possibile una reiterazione di quanto accaduto ovvero il reclamo è considerato grave, RQL prevede l’apertura di azioni correttive atte ad eliminare le cause che lo hanno provocato. Apertura di azioni correttive sono previste anche nel caso in cui il reclamo, pur se di lieve entità, si sia presentato più di due volte nell’arco di tre mesi solari. Al termine del processo di gestione del reclamo trattato, RQL invia mezzo mail al cliente una comunicazione formale di chiusura delle attività concordate, illustrando i risultati raggiunti. Tali risultati devono essere preventivamente esaminati ed approvati da una funzione operativa del laboratorio non coinvolta nelle attività oggetto del reclamo medesimo.

Per ulteriori dettagli, la procedura PG04 stabilisce le modalità per la gestione dei reclami.

## 7.10 Attività non conformi

Il laboratorio gestisce le attività di prova od i relativi risultati non conformi secondo quanto indicato nella procedura PG04_Gestione non conformità e sulla base degli elementi OUTPUT dalla gestione del rischio, applicata ad ogni condizione non conforme rilevata, secondo quanto previsto dalla PG01_Gestione del rischio. La registrazione delle non conformità avviene tramite il modulo M113 che viene gestito secondo quanto previsto dal §7.5 del presente MQL.

Attività non conformi possono essere considerate quelle che non soddisfano i requisiti delle proprie procedure o quelli stabiliti direttamente dai clienti.

Ad esempio, durante le attività di prova possono essere evidenziate, a seguito delle pianificate attività di misurazione e monitoraggio, non conformità quali:

  - Campioni non conformi alle specifiche di accettazione;

  - Materiali scaduti, non funzionanti o non gestiti;

  - Controlli qualità non conformi;

  - Anomalie di funzionamento degli strumenti di misura;

  - Strumentazione di misura non tarata;

  - Attività svolte in contrasto con quanto pianificato come tempi, personale, etc;

  - Condizioni ambientali e di lavoro non adeguate a quanto previsto.

La responsabilità per l’identificazione e la segnalazione delle non conformità è detenuta dal personale per le attività di propria competenza.

Il laboratorio effettua un’analisi del rischio correlato ad ogni non conformità rilevata, unitamente alla valutazione dell’impatto della non conformità stessa sui risultati precedenti, sulla base dei seguenti elementi essenziali (elenco non esaustivo):

    - Possibilità di dare risultati non corretti al cliente;

    - Stima della probabilità che conseguenti eventi negativi possano accadere e con quale probabilità/gravità;

    - Individuazione di tutte le possibili conseguenze negative (o positive, ovvero analisi e capitalizzazione delle eventuali opportunità collegate al rischio identificato);

    - Riconoscimento dei modi per evitare l’accadimento degli eventi negativi identificati (es: utilizzo di campioni di controllo o di materiali di riferimento in taratura/prova, etc.);

    - Analisi dei costi, svantaggi o benefici (opportunità) che si possono ricavare;

    - Identificazione della decisione sulle attività da intraprendere (e sua autorizzazione da parte di RL);

    - Fattibilità delle azioni da attuare.

In relazione a quanto sopra esposto, il laboratorio classifica le non conformità come segue:

    - “A basso rischio” quando non sono conseguenti al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un dato criterio, requisito od obiettivo, ma finalizzate a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/od a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/od in genere delle modalità operative del laboratorio. In questo caso, un’azione che il laboratorio può intraprendere per la mitigazione del rischio identificato consiste nella pianificazione di pertinenti azioni di miglioramento continuo.

    - “A medio rischio” quando non hanno implicazioni dirette sulla soddisfazione del cliente, ossia quando vengono evidenziate prima di utilizzare il materiale, la strumentazione, il campione o l’apparecchiatura non conforme o di eseguire le prove in ambiente non adeguato; comunque, tali non conformità sono evidenziate prima che il rapporto di prova sia stato emesso. In questo caso, un’azione che il laboratorio può intraprendere per la mitigazione del rischio identificato consiste nella ripetizione delle attività assimilate.

    - “Ad alto rischio” quando successivamente alla consegna del rapporto di prova, si riscontri una non conformità sui materiali, attrezzature, strumenti (es: indisponibilità), campioni, metodi utilizzati od attività (es: valutazioni negative della partecipazione a PT), tale da avere un impatto sulla soddisfazione del cliente ed eventualmente rendere necessarie azioni che implichino un suo coinvolgimento (es: emissione di rapporti di prova sostitutivi). In questo caso, un’azione che il laboratorio può intraprendere per la mitigazione del rischio identificato consiste nella sospensione dell’emissione di rapporti di prova con indicazione del marchio ACCREDIA o riferimenti all’accreditamento per le prove interessate dalla non conformità e tempestiva comunicazione ad ACCREDIA.

La responsabilità del trattamento è in capo a chi ha riscontrato la non conformità se ne ha l’autorità o, in caso contrario, è di RL/RQL. Se la non conformità non può essere trattata da chi l’ha rilevata, ma dipende da altra funzione, viene interessato RQL che stabilisce le responsabilità del trattamento.

Le azioni necessarie per correggere la non conformità possono essere:

        - Comunicazione al cliente della non conformità riscontrata;

        - Arresto dei lavori;

        - Messa fuori servizio della strumentazione di misura;

        - Incarico dell’esecuzione del lavoro a personale con maggiori competenze;

        - Effettuazione di un nuovo test;

        - Emissione di un rapporto di prova sostitutivo.

Vengono quindi adottate azioni per tornare ad una situazione di conformità (correzione e conseguente autorizzazione alla continuazione dell’attività da parte di RL), se la non conformità riscontrata potrebbe inficiare (direttamente od indirettamente) anche altri ambiti operativi dei processi attuati, il laboratorio mette in campo azioni di verifica della risoluzione della non conformità (apertura azione correttiva). Il laboratorio attua azioni correttive anche quando talune attività non conformi possano ripetersi o quando vi siano dubbi sulla conformità della attività operative svolte in laboratorio in relazione a quanto previsto dal presente MQL (§8.7) ed in generale dal proprio sistema di gestione per la qualità.

Le non conformità segnalate e le risoluzioni adottate (autorizzate da RL) vengono registrate nel modulo di cui sopra da RQL e riesaminate periodicamente per valutare eventuali tendenze negative, reiterazioni, risoluzioni non adeguate, etc. Le non conformità “ad alto rischio” vengono sempre comunicate al cliente e se necessario si procede al richiamo dei rapporti di prova già emessi. Inoltre, tutte le non conformità rilevate durante l’anno solare vengono verificate durante il riesame della direzione annuale.

Anche a seguito di non conformità rilevate durante audit di seconda e terza parte tali rilievi saranno registrati tramite il modulo di cui sopra. In particolare, per le visite di accreditamento/sorveglianza ACCREDIA, i rilievi classificati come “NC – Non conformità” sono considerati non conformità “ad alto rischio”, i rilievi classificati come “OSS – Osservazione” sono considerati “a medio rischio” mentre i “COM – Commenti” sono considerati “a basso rischio”.

## 7.11 Controllo dei dati e gestione delle registrazioni

Il §7.11.4 della presente sezione del MQL non è applicabile poiché il laboratorio non fruisce di un sistema di gestione delle informazioni gestito e mantenuto al di fuori della propria sede operativa, ricorrendo ad un fornitore esterno.

Le modalità di gestione e trattamento dei sistemi di gestione delle informazioni sono specificate nei paragrafi nel presente MQL esplicitando le regole ed i criteri di governo di tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dei processi e delle attività gestionali e operative del laboratorio. I documenti di sistema sono realizzati e gestiti tramite software Office e Adobe su piattaforma Windows. I documenti in uso sono archiviati nel server aziendale in formato modificabile al quale ha accesso solamente RL/RQL, mentre, il resto del personale di laboratorio ha accesso solamente a documenti non modificabili o editabili unicamente per l’inserimento di dati grezzi da elaborare per l’ottenimento del dato analitico finale da inserire nel software gestionale (es: file Excel a layout bloccato, con celle contenenti testo e/o formule bloccate e protetti da password). La consultazione dei documenti del sistema di gestione del laboratorio ma anche ad informazioni quali: istruzioni, manuali, dati di riferimento dei software in uso, è possibile connettendosi alla rete intranet aziendale con propri username e password, assegnati segretamente dal responsabile IT aziendale ad ogni risorsa umana.

Il laboratorio utilizza un software gestionale che è stato validato dal produttore ed in laboratorio a seguito dell’implementazione ed a prosieguo di personalizzazioni. La validazione viene registrata tramite l’emissione di un verbale (M112). Di seguito si specificano le correlazioni tra il software gestionale ed i punti della norma governati dallo stesso:

| Attività | § UNI CEI EN ISO/IEC 17025 |
| --- | --- |
| Accettazione campioni | 7.4 |
| Inserimento dei dati e calcoli | 7.5 |
| Emissione dei rapporti di prova | 7.8 |

I fogli di calcolo realizzati dal laboratorio sono considerati documenti di origine interna ed elencati nel modulo M124 e così gestiti.

- Protezione:

  - Del foglio di calcolo master in Excel:

    - In ogni foglio di lavoro all’interno della cartella di lavoro Excel vengono bloccate le celle che contengono le formule o che comunque non dovranno essere modificate; si utilizza per questo il comando “formato – celle – protezione – bloccata”;

    - Ogni foglio di lavoro della cartella di lavoro Excel viene protetto con il comando “strumenti – protezione – proteggi foglio di lavoro” ed inserendo la password prescelta;

    - Eseguita la protezione di tutti i fogli si salva la cartella di lavoro.

    - Le cartelle di lavoro Excel in cui sono state inserite le registrazioni sono immediatamente archiviate emettendo il file in formato pdf

- Validazione: la validazione può essere eseguita in due modalità, inserendo dati forniti da pubblicazioni scientifiche che sono state utilizzate per lo sviluppo del software od inserendo dati effettivamente riscontrati ed eseguendo i calcoli in parallelo con una calcolatrice; il flusso delle attività effettuate in ambedue i casi è il seguente:

  - Raccolta dati da inserire nel foglio di calcolo da validare;

  - Predisposizione di copia del foglio di calcolo master da validare;

  - Inserimento dei dati nella copia;

  - Verifica dei risultati in confronto a quelli attesi o calcolati;

  - Salvataggio del file copia con nome file “Validazione del foglio di calcolo…”;

  - Stampa dei fogli di calcolo utilizzati per la validazione;

  - Predisposizione della “Dichiarazione di validazione”;

  - Archiviazione dei fogli di calcolo utilizzati per la validazione nella cartella specifica.

- Duplicazione del foglio di calcolo master, ed approntamento dei file necessari per i calcoli in routine (si ricorda che il foglio di calcolo master non deve essere utilizzato per l’esecuzione dei calcoli); le copie dei fogli di calcolo saranno identificate con nome file che permetta una veloce rintracciabilità.

- Ri-validazione: se necessario si esegue la ri-validazione del foglio di calcolo; la ri-validazione, che segue lo stesso flusso della validazione, si rende necessaria:

  - Annualmente nel caso di file Excel copia utilizzati sistematicamente;

  - Nel caso di modifiche all'HW e nuove versioni del sistema operativo o di SW di supporto (nuova versione Excel).

I software utilizzati per la gestione delle singole apparecchiature sono forniti in licenza all’atto dell’acquisizione dell’apparecchiature cui sono asserviti, nelle versioni aggiornate, testate e validate. Essi sono gestiti come le apparecchiature di misura, identificato il loro stato di configurazione e registrate le attività di aggiornamento e manutenzione. I calcoli relativi alle prove sono effettuati sulla base di algoritmi inseriti nei software delle apparecchiature complesse o dal personale direttamente nei fogli di lavoro. In quest’ultimo caso RL esegue verifiche mensili che consistono in:

- Verifica dei risultati grezzi di alcune prove rispetto ai rapporti di prova;

- Verifica dei trasferimenti dei dati dall’apparecchiatura al programma;

- Verifica dei calcoli effettuati nelle prove di cui sopra;

- Verifica della data di creazione foglio di lavoro informatico in formato PDF.

La registrazione di tale attività viene effettuata mediante M122 e nel quaderno di laboratorio.

A seguito della verifica RL appone la sua firma sulla registrazione a fianco delle prove verificate.

In particolare, applicando la procedura PG01_Gestione del rischio, il laboratorio, pianificando opportune azioni di mitigazione, monitora l’efficacia di ognuno dei seguenti elementi esecutivi:

- Protezione;

- Salvaguardia (manomissioni e perdita);

- Idoneità all’uso (nelle condizioni ambientali del laboratorio);

- Riservatezza;

- Manutenzione per l’integrità e la custodia;

- Modalità di monitoraggio e registrazione di eventuali guasti rilevati, ovvero, delle correzioni ed azioni correttive intraprese per la relativa risoluzione.

Le registrazioni informatiche vengono eseguite all’interno della rete informatica che viene protetta tramite firewall e sottoposta a back up sistematico. Tale processo è delineato nella procedura PRO06.

I contenuti del sito WEB aziendale (sezione del laboratorio) collegabili all'accreditamento vengono comunicati dal responsabile aziendale a RL prima di ogni pubblicazione; RL verifica:

•	Che sia dichiarato l’accreditamento solo per le prestazioni di prova per le quali è stato concesso;

•	Che sia evitato il riferimento ingannevole all’accreditamento.

# 8 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

## 8.1 Opzioni

La presente sezione approfondisce le modalità attuate dal laboratorio per soddisfare i requisiti normativi più propriamente istituzionali, manageriali, amministrativi, commerciali, relazionali e comportamentali, adottando l’opzione A prevista dalla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Questa sezione del MQL è applicabile a tutte le attività organizzative del laboratorio, ed in particolare riguarda la gestione dei seguenti aspetti:

    - Documenti del sistema di gestione del laboratorio (§8.2);

    - Controllo dei documenti del sistema di gestione (§8.3);

    - Controllo delle registrazioni (§8.4);

    - Azioni per affrontare rischi ed opportunità (§8.5);

    - Miglioramento (§8.6);

    - Azioni correttive (§8.7);

    - Audit interni (§8.8);

    - Riesame della direzione (§8.9).

Il laboratorio ha predisposto il presente MQL che ha gli scopi e le caratteristiche specificati al §1 – Scopo e campo di applicazione.

I capitoli del manuale stesso richiamano procedure ed altri documenti che, per motivi di segretezza e complessità del lavoro svolto, dei metodi usati, della capacità e formazione necessari per il personale competente chiamato a svolgere le attività di laboratorio, non sono riportati nella loro totalità nel MQL.

Le procedure gestionali sono:

PG01	Analisi e gestione del rischio

PG02	Gestione prove di laboratorio

PG03	Gestione delle risorse umane

PG04	Non Conformità, Azioni Correttive e Miglioramento

PG05	Politica sulla protezione dei dati personali

Le procedure operative sono le seguenti:

PO01	Verifica stato taratura bilance

PO02	Valutazione omogeneità termostati

PO03	Verifica stato taratura dosatori volumetrici

PO04	 Pulizia superfici e controllo ambientale

PO05	 Pulizia delle superfici interne di termostati, frigoriferi e freezer

PO06	Produzione terreni coltura

PO07 	Procedura valutazione incertezza di misura

PO08 	Progettazione, validazione dei metodi sviluppati dal laboratorio

PO09 	Gestione data logger

PO10	Conferma metrologica misuratori di temperatura

PO11  Verifica conduttività e contaminazione dell’acqua demineralizzata

PO12 	Calibrazione e manutenzione del pHmetro

PO13 	Protocollo di estensione validità kit API

PO14  Calibrazione e manutenzione conduttimetro

PO15  Procedura di selezione ed esecuzione di Proficiency Test

PRO06 Controllo delle registrazioni in formato cartaceo elettronico

## 8.2 Documentazione del sistema di gestione

La politica e gli obiettivi generali del sistema di gestione vengono definiti e presentati nel documento Dichiarazione della politica per la qualità. La politica per la qualità del laboratorio è coerente con le prospettive e le strategie dell’organizzazione di appartenenza. Essa evidenzia:

- L’impegno della direzione al soddisfacimento dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed al miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità;

- L’impegno della direzione per la soddisfazione dei requisiti del cliente, di quelli cogenti e di quelli indicati dall’organismo di accreditamento;

- L’impegno della direzione per una buona pratica professionale ed al rispetto del codice etico aziendale condiviso con tutto il personale;

- L’impegno della direzione per fornire ai propri clienti risultati di qualità;

- La dichiarazione che le prove sono eseguite in accordo con i metodi dichiarati e con i requisiti dei clienti;

- Gli obiettivi generali del sistema di gestione attinenti alla competenza, l’imparzialità ed il regolare e coerente funzionamento del laboratorio;

- L’impegno ad adottare tutte le misure affinché la dichiarazione della politica per la qualità venga diffusa, compresa, attuata e sostenuta all’interno di tutti i livelli dell’organizzazione.

Ogni anno durante il riesame della direzione, la dichiarazione della politica per la qualità viene riesaminata per valutare la sua idoneità ed adeguatezza rispetto alle altre politiche dell’organizzazione ed alle sue strategie. Essa fornisce un riferimento concreto per la definizione degli obiettivi a breve, operativi e misurabili, che sono specificati nel riesame della direzione (M112).

Ogni collaboratore è tenuto a recepire, attuare e diffondere la dichiarazione della politica per la qualità, a trasferirla nelle attività condotte ed a verificarne i risultati, infatti, all’atto dell’assunzione di ogni nuova figura operante in laboratorio, viene consegnata una copia cartacea della dichiarazione della politica per la qualità aggiornata.

È responsabilità di ciascuno:

- Operare in modo coerente con la dichiarazione della politica per la qualità e con gli obiettivi definiti;

- Garantire la qualità del proprio servizio e la migliore efficienza ed efficacia, tenendo sotto controllo le procedure, prevenendo i problemi ed eliminando le carenze;

- Attuare il sistema di gestione (documentazione ed informazioni applicabili alle proprie responsabilità) per la qualità e migliorarlo continuamente.

## 8.3 Controllo dei documenti del sistema di gestione

La documentazione del sistema di gestione del laboratorio definita nel presente MQL viene gestita secondo le modalità previste da quanto specificato nel presente paragrafo, in modo da assicurare che:

- Le responsabilità e le modalità per la redazione, la verifica, il riesame, l’approvazione e la modifica della documentazione siano note;

- I documenti da utilizzare per le varie attività siano idonei, aggiornati e disponibili laddove necessari;

- I documenti siano identificati in modo univoco;

- I documenti siano riesaminati con cadenza almeno annuale;

- I documenti siano revisionati, se questo si rende necessario, a seguito di azioni correttive, preventive o di miglioramento;

- Le modifiche dei documenti, compresi quelli conservati su supporti informatici, siano sotto controllo e l’integrità documentale del sistema sia sempre presente;

- I documenti obsoleti conservati per motivi legali od a scopi di conservazione per conoscenza, siano opportunamente contrassegnati dalla dicitura “OLD”.

I documenti di sistema sono i seguenti:

| Elemento del Sistema | Descrizione |
| --- | --- |
| Manuale Qualità | Il Manuale è suddiviso in otto sezioni, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e viene identificato con la sigla MQL. |
| Procedure gestionali (PG) | Le procedure ove necessario descrivono i processi in modo logico – sequenziale ed individuano le responsabilità ed i compiti delle singole attività del sistema di gestione per la qualità. Le procedure sono identificate tramite un codice così composto: “PG” seguito da un numero identificativo progressivo (es. PG00) |
| Procedure operative / di prova (PO-PRO) | Le procedure operative descrivono i metodi per eseguire una definita attività operativa, un servizio o parte di esso (es. procedura di prova, procedura di taratura, procedura di manutenzione, etc.). Le procedure di prova contengono i metodi di prova. La procedura di prova può: descrivere il metodo se quello ufficiale non è sufficientemente chiaro o è in lingua diversa da italiano ed inglese Specificare definite fasi quando il metodo ufficiale è generico o vi sono diverse opzioni Le procedure sono identificate tramite un codice alfanumerico così composto: “PO” oppure “PRO” seguito da un numero identificativo progressivo (es. PO00). |
| Moduli (M) | I moduli sono documenti cartacei o su supporto elettronico utilizzati per formalizzare le attività ed i relativi controlli, come richiesto da procedure gestionali o da istruzioni di lavoro. I moduli sono identificati tramite un codice alfanumerico così composto: “M” seguito da un numero identificativo progressivo (es. M00) |
| Istruzioni operative (IO) | Descrivono in modo dettagliato singole fasi di una procedura; sono necessarie quando l’assenza delle stesse può influire negativamente sulla qualità del servizio svolto. Le istruzioni operative sono identificate tramite un codice alfanumerico così composto: “IO” seguito da un numero identificativo progressivo (es. IO00). |

La responsabilità per la redazione, la verifica, il riesame e l’approvazione del MQL, delle procedure di sistema ed operative e degli altri documenti di sistema è la seguente:

| DOCUMENTO | Redazione | Riesame e verifica | Approvazione ed emissione | Distribuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuale Qualità del Laboratorio (MQL) | RQL | DG | RL | RQL |
| Procedure gestionali e modulistica collegata | RL | DG | RQL | RL |
| Procedure operative e modulistica collegata | RL | DG | RQL | RL |
| Istruzioni di lavoro e modulistica collegata | RL | DG | RQL | RL |

L’identificazione dello stato di applicabilità dei documenti è fornita dall'indice di revisione. La prima edizione del documento è identificata con l'indice di revisione “0” o “00”. In caso di modifiche del documento l’indice di revisione prenderà il numero successivo.

Per i moduli l’indice di revisione cambia nel caso di modifiche al layout od al contenuto fisso del modulo (es. le domande del questionario di soddisfazione del cliente, l’indicazione dei campi da compilare, etc.).

Nel caso di compilazione dei moduli catalogativi o di pianificazione (es: elenchi dei documenti, programma degli audit), lo stato di applicabilità è fornito dalla data di aggiornamento del documento. La revisione in questo caso non cambia. I documenti prescrittivi (MQL, procedure, istruzioni operative) riportano in appositi spazi l’identificativo del documento, la revisione del documento, la data di emissione, la pagina ed il numero di pagine.

I moduli di registrazione riportano la codifica identificativa, l’indice di revisione e normalmente anche il titolo.

Il laboratorio impiega moduli comuni al reparto produzione Materiali di Riferimento microbiologici di LTA S.r.l., in tal caso, se presenti campi ad uso esclusivo di uno dei due accreditamenti, questi sono chiaramente definiti impiegando colori differenti come da legenda.

I documenti di origine interna del sistema di gestione del laboratorio sono elencati nel modulo M124 e sono a disposizione del personale abilitato (riportato nel modulo M165_Abilitazione accessi) nella cartella “Accreditamento” nel server aziendale. Responsabile dell’emissione/distribuzione dei documenti sono RQL o RL che li pubblica in formato cartaceo/pdf.

Evidenza della distribuzione si ha in seguito alla formazione del personale interessato in cui RQL/RL spiega al personale il contenuto o le eventuali novità o modifiche apportate, e le modalità di utilizzo. L’incontro è puntualmente verbalizzato nel modulo M112.

Per la distribuzione all’esterno di alcuni documenti può essere utilizzata anche la posta elettronica oltre alla consegna a mano o posta ordinaria.

Nel caso in cui venga distribuito all’esterno il MQL, la copertina riporta le seguenti informazioni:

- Numero di identificazione del documento;

- Copia controllata/non controllata.

Nel modulo M124 vengono indicate le copie da consegnare o se le funzioni devono ricevere informazioni sul documento e sulle successive modifiche.

Una copia stampata di tutti i documenti del sistema firmati per approvazione è presente in laboratorio a disposizione del personale.

La copia del MQL nel frontespizio reca contrassegnata la casella “COPIA A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA” oppure quella “COPIA A DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA”. Nel primo caso RQL si impegna tempestivamente a consegnare ogni nuova revisione del manuale chiedendo la restituzione di quello obsoleto. Nel caso di copia non controllata, RQL non è invece tenuto a consegnare le nuove revisioni.

La documentazione del sistema di gestione viene riesaminata annualmente durante il riesame della direzione. Dal riesame della direzione ovvero da riesami intermedi o da circostanze di non conformità, scaturisce la necessità di modificare la documentazione.

Il sistema di gestione del laboratorio prevede la possibilità di apportare urgenti correzioni a mano solamente ai documenti di registrazione della qualità ad uso interno (fogli di lavoro, quaderni personali, listati di strumenti, etc.) e non invece alla documentazione di pianificazione come il manuale, le procedure gestionali, le istruzioni, etc.

Per cui ogni modifica apportata a questi ultimi viene operata per mezzo di revisione e nuova emissione del documento e le parti modificate rispetto alla revisione precedente nel testo sono evidenziate con una barra nera verticale laterale e la loro descrizione viene fatta direttamente nel cartiglio.

Le modalità e responsabilità per le modifiche alla documentazione sono le medesime di cui ai punti precedenti, per la prima emissione del documento.

Ogni volta che viene revisionato il documento viene aggiornato da RQL anche l’M124. Per modifiche puramente formali che non riguardano il contenuto della documentazione non si procede all’aggiornamento dello stato di revisione.

I documenti gestionali e tecnici (es. norme UNI, metodi di prova, etc.) sono riesaminati almeno ogni tre mesi tramite la visione di siti istituzionali (es. UNI, ISO, etc.). Per quanto riguarda i documenti di origine esterna, il personale abilitato ricerca il codice del documento sul sito editore, controlla revisione in corso di validità e la compara con quella riportata nell’elenco documenti di origine esterna (M121). Se è presente una nuova revisione ed è scaricabile, l’operatore sostituisce il documento nella cartella “in vigore” dei documenti di origine esterna, altrimenti se è disponibile in consultazione online, questo è riportato nell’elenco documenti. LTA S.r.l. per la consultazione delle norme UNI si avvale di un abbonamento di consultazione rinnovato annualmente. Per quanto riguarda i documenti di origine interna, l’operatore compara la revisione riportata nel modulo M124 con quelle presenti nelle cartelle “in vigore”. Se nel frattempo è stata emessa una nuova revisione, l’operatore procederà ad aggiornare il modulo.

Il responsabile di tale attività è RL o RQL per i documenti relativi al sistema di gestione e per i documenti tecnici (tipo metodi di prova).

Altri documenti (es. documenti ACCREDIA, leggi, etc.) sono aggiornati in modo continuativo dai due responsabili secondo competenza, a seguito di ricevimento comunicazione da parte dell’ente interessato, dell’iscrizione a newsletter, a portali e di visione di siti istituzionali.

I documenti di origine esterna ritenuti importanti per la gestione del sistema e l’attuazione delle prove sono elencati nel M121, che viene aggiornato da RL o RQL almeno una volta ogni trimestre e messa in vigore l’ultima versione tramite stampa in pdf e la versione precedente archiviata nella relativa cartella “superati”. Nello specifico, l’addetto ricerca nei siti web di pertinenza l’ultima versione disponibile dei documenti di riferimenti del laboratorio e li confronta con quelli riportati nel modulo M121.

## 8.4 Controllo delle registrazioni

In aggiunta a quanto disposto al §7.5 del presente MQL, il laboratorio adotta procedure IT aziendali, contenenti le regole ed i criteri di governo di tutte le registrazioni necessarie per lo svolgimento dei processi e delle attività gestionali e operative del laboratorio, in merito ad almeno i seguenti aspetti:

    - Identificazione;

    - Conservazione;

    - Protezione;

    - Back-Up;

    - Archiviazione;

    - Reperimento;

    - Tempo di conservazione;

    - Eliminazione.

Tutte le registrazioni del laboratorio vengono preservate, trattate con riservatezza (Cfr. §4.2 del presente MQL) e conservate in uno stato fisico che le mantenga leggibili per un periodo di tempo pari a 48 mesi, eccetto diverse specifiche disposizioni di legge.

## 8.5 Azioni per affrontare i rischi e le opportunità

Rischio è ciò che rende incerto il raggiungimento di un dato obiettivo mentre opportunità è espressione di un dato evento, fonte di potenziali conseguenze positive per il laboratorio. Oltre alle disposizioni presenti nel presente MQL, il laboratorio ha predisposto la procedura PG01_Gestione del rischio al fine di porre in evidenza talune debolezze gestionali/operative/di performance e con l’intenzione di specificare nel dettaglio le disposizioni applicate dal laboratorio in merito alla pianificazione, attuazione e verifica delle azioni attuate per mitigare i rischi e capitalizzare le opportunità. Gestire i rischi e cogliere le opportunità permette al laboratorio di aumentare significativamente l’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità prevenendo situazioni negative e/o non conformi, in relazione ai requisiti del cliente o della norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) e per raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la qualità. Il laboratorio considera l’analisi del rischio e l’eventuale gestione delle opportunità correlate almeno per i seguenti elementi del sistema di gestione per la qualità:

    - Imparzialità (§4.1 MQL);

    - Formulazioni delle dichiarazioni di conformità (§7.8.6 MQL), ove emesse;

    - Attività non conformi (§7.10 MQL);

    - Miglioramento (§8.6 MQL);

    - Azioni correttive (§8.7 MQL);

    - Riesami di direzione (§8.9 MQL);

    - Selezione, verifica e validazione dei metodi di prova (§7.2), ovvero, ascrizione di ciascun metodo di prova (oggetto di Accreditamento ACCREDIA) attuato dal laboratorio ad una specifica classe di rischio identificata;

    - Assicurazione della validità dei risultati (§7.7), ovvero, definizione del piano di assicurazione validità dei dati per ogni singolo metodo sulla base del relativo livello di rischio identificato.

Operativamente il laboratorio, adottando la pratica del Brainstorming, effettua l’analisi S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dei fattori di rischio identificati (M143_Scheda profilo del rischio). Brainstorming è un termine inglese composto dalle parole brain (cervello) e storming (tempesta) e significa letteralmente tempesta di cervelli. Questa espressione è entrata nell’uso comune per indicare una modalità di lavoro di gruppo in cui viene sfruttato il gioco dell’associazione di idee: la finalità è fare emergere diverse possibili alternative in vista della soluzione di un problema o di definizione di un aspetto operativo/gestionale. Ogni persona del gruppo è stimolata a produrre in modo creativo quante più idee in una sessione di lavoro: ogni pensiero è registrato e poi discusso all’interno del gruppo e solo in un secondo tempo viene eseguita una cernita qualitativa delle idee.

Di seguito le tre regole applicate dal laboratorio per la conduzione di una sessione di Brainstorming:

    - Non bisogna fare critiche: divieto di criticare le idee di altri componenti del gruppo;

    - Tutto conta: stabilire il clima affinché anche le idee più assurde vengano espresse senza riserve;

    - Di più è meglio: è meglio avere un maggior numero di idee. Convocare tutti quelli che desiderano partecipare.

Svantaggi di una conduzione verbale:

  - Un oratore bravo potrebbe avvantaggiarsi sugli altri;

  - Alcune idee possono essere non dette per non contraddire il leader;

  - Può esserci il caso di qualcuno che non parla e aspetta la fine per intervenire invece di lavorare per massimizzare la loro capacità di descrivere un problema e la loro creatività.

Vantaggi di una conduzione scritta (preferibile):

- Si evitano discussioni formali;

- Non è influenzata dalla gerarchia;

- Non influenza la capacità o meno di essere un buon oratore;

- C’è più libertà per ogni membro del gruppo;

- Ciascuno esprime la massima creatività.

La classificazione del livello di rischio adottata dal laboratorio, prende in considerazione due principali fattori moltiplicativi espressi su tre livelli quantitativi, ovvero, la frequenza e l’impatto dei rischi vengono valutati secondo i seguenti indici numerici:

  - IMPATTO:

    - Basso (1-2): errori semplici da correggere;

    - Moderato (3-4): errori che determinano una perdita di efficienza delle prestazioni e quindi aggravio di costi;

    - Alto (5): errori gravi con conseguenze significative, come ricadute sul cliente, violazione di requisiti di legge, pericolosità sulla salute.

  - FREQUENZA:

    - Molto raro (1-2);

    - Raro (3-4);

    - Frequente (5).

| LIVELLO DI RISCHIO (LR): |  | ALTO |
| --- | --- | --- |
|  |  | MEDIO |
|  |  | BASSO |

Il livello di rischio più basso (Verde) può essere classificato come rischio accettabile, mentre il livello di rischio più elevato (Rosso) richiede misure immediate. In caso di rischio medio (Giallo), è necessario decidere se sia ancora un livello accettabile oppure se sia necessario intraprendere azioni correttive in base ai criteri di classificazione riportati al §7.10 del presente MQL. La procedura PG01 esplicita nel dettaglio le regole di gestione attuate dal laboratorio in merito alle azioni implementate per la mitigazione dei rischi identificati. La procedura medesima descrive altresì le regole di governo adottate dal laboratorio in relazione alla attuazione delle azioni di miglioramento legate alle opportunità identificate. Il laboratorio, in occasione del riesame della direzione annuale rivede la propria tecnica di valutazione del rischio, analizzando l’efficacia delle relative azioni intraprese, ed in aggiunta, applica la gestione del rischio qualora sopraggiungano anomalie del sistema di gestione per la qualità o nel caso di modifiche apportate alle procedure/documentazione adottate.

## 8.6 Miglioramento

Il laboratorio persegue il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, in applicazione a quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità e dal presente MQL considerando, quali elementi di INPUT, i seguenti fattori:

- Dati in uscita dall’analisi del rischio;

- Suggerimenti del personale;

- Dati dalla partecipazione ai circuiti interlaboratorio;

- Feedback da parte del cliente;

- Dati provenienti dall’analisi sistematica dei processi del laboratorio (KPI, Key Performance Indicator).

Il sistema di gestione del laboratorio è governato applicando il modello conosciuto come “Plan-Do-Check-Act” che di seguito viene descritto.

PLAN: la direzione ha definito la mission dell’organizzazione, la dichiarazione della politica per la qualità e gli obiettivi generali nel documento dichiarazione della politica per la qualità. Sulla base di questo documento riassuntivo, è stato pianificato il sistema di gestione del laboratorio come indicato nel presente MQL e nelle procedure collegate. Durante il riesame della direzione, la dichiarazione della politica per la qualità viene riesaminata e sono definiti obiettivi specifici a breve periodo per l’anno entrante.

DO: quanto pianificato nella dichiarazione della politica per la qualità, nel riesame della direzione, nel MQL, e nelle procedure collegate, è reso operativo coinvolgendo il personale e le parti interessate.

CHECK: l’organizzazione controlla il funzionamento del sistema di gestione e l’attuazione di quanto programmato attraverso una serie di misurazioni, monitoraggi, verifiche e valutazioni; in particolare si possono ricordare le seguenti:

- Misurazione delle performance relative alle attività;

- Monitoraggio dei processi del laboratorio tramite opportuni indicatori;

- Audit interni ed esterni;

- Valutazione della soddisfazione del cliente;

- Valutazione delle performance dei fornitori;

- Monitoraggio delle non conformità riscontrate e dei reclami del cliente.

I dati ottenuti vengono analizzati dal RQL e rendicontati alla direzione.

ACT: i risultati di questo controllo e le analisi conseguenti vengono utilizzati per impostare opportune azioni correttive e per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. Le azioni correttive e per il miglioramento continuo possono essere determinate sia nel corso della normale attività che a seguito di audit interni ed esterni ed a seguito del riesame della direzione, durante il quale si esegue un’analisi a più ampio spettro del laboratorio. Nel riesame della direzione viene aggiornata la pianificazione rientrando nel ciclo a livello di PLAN.

Il laboratorio individua e concretizza quindi le azioni necessarie per il miglioramento a due livelli:

- Annualmente sulla base dei risultati del riesame della direzione attraverso il trasferimento degli obiettivi e la pianificazione delle azioni correttive e per il miglioramento necessarie;

- Durante tutto l’arco dell’anno in maniera continuativa si definiscono le azioni correttive e per il miglioramento a seguito di riesami della direzione intermedi, dei riesami delle non conformità e dei reclami, di analisi parziali delle informazioni derivate dal monitoraggio dei processi e dei controlli qualità.

Le azioni correttive e per il miglioramento sono considerate lo strumento per attuare il miglioramento continuo del laboratorio.

Il laboratorio fa riferimento alla procedura, PG04_Non conformità, azioni correttive, e per la registrazione delle azioni per il miglioramento utilizza il M113.

RQL può aprire un’azione di miglioramento a seguito di:

- Risultati del riesame della direzione;

- Misurazioni della soddisfazione del cliente;

- Segnalazioni dei clienti;

- Andamenti particolari evidenziati durante le misurazioni e monitoraggi di processi e servizi;

- Audit interni ed esterni ove si sono evidenziate opportunità di miglioramento;

- Studi e informazioni anche derivate dall’esterno che evidenziano necessità future riguardanti i prodotti od i processi;

- Modifiche della legislazione regionale o nazionale;

- Modifiche delle norme di riferimento;

- Modifiche dei documenti di riferimento (documenti ACCREDIA).

Il motivo dell’apertura dell’azione di miglioramento ed il documento di partenza (riesame, risultati della soddisfazione del cliente, rapporto di audit, studi, leggi, direttive, etc.) sono registrati sul M113.

L’oggetto dell’azione di miglioramento è presentato e discusso con i responsabili delle funzioni interessate all'intervento al fine di ricercare le situazioni che potrebbero causare eventuali non conformità (ad esempio l’assenza di formazione, la non revisione di un documento, etc.).

RQL e le funzioni interessate definiscono le azioni da attuare per evitare il verificarsi delle non conformità potenziali o per il miglioramento auspicato.

Nel caso in cui le azioni siano particolarmente onerose o coinvolgano diversi processi viene interessata la direzione per le decisioni del caso ed eventualmente l’inserimento dell’azione all’interno di un piano di miglioramento più articolato da definire durante il riesame della direzione.

RQL verifica lo stato di avanzamento dell’azione e, trascorso il periodo stabilito, RQL accerta l’effettiva attuazione dell’azione prescritta e ne verifica l’efficacia.

Al termine dell’azione ed a seguito della verifica efficacia della stessa, RQL esegue il riesame dell’azione di miglioramento coinvolgendo eventualmente la direzione e la funzione aziendale interessata. Se i risultati ottenuti non sono giudicati soddisfacenti, richiede ulteriori azioni di miglioramento e ripete l’iter sopra descritto, nel caso opposto chiude l’azione di miglioramento.

Le azioni di miglioramento vengono inoltre riesaminate durante il riesame della direzione.

Anche a seguito di audit di seconda e terza parte saranno pianificate idonee azioni di miglioramento. In particolare, per le visite di accreditamento/sorveglianza ACCREDIA, saranno registrati i rilievi classificati come “COMM – Commenti”.

Sulla base del documento definito al §7.1 del presente MQL, relativo agli accordi intrapresi tra il DG dell’organizzazione di appartenenza ed il laboratorio, RQL richiede annualmente alle funzioni destinatarie dei risultati delle prove di compilare un questionario di valutazione della soddisfazione del cliente al fine di individuare informazioni di ritorno in particolare relative al rispetto di quanto programmato e sulla fruibilità delle informazioni riportate sui rapporti di prova (risultanze riportate nel riesame della direzione annuale).

Il questionario pone quesiti in merito a:

- Tempi di risposta;

- Chiarezza del rapporto di prova;

- Assistenza nell’interpretazione dei risultati;

- Disponibilità e collaborazione del personale;

- Collaborazione su problematiche collegate alla prova effettuata;

- Collaborazione su problematiche non strettamente collegate alla prova effettuata;

- Efficienza e chiarezza nelle comunicazioni;

- Capacità di risolvere i reclami.

RL informa il cliente in merito a:

- Ritardi o significativi scostamento nell’esecuzione delle prove;

- Modalità di esecuzione dei campionamenti (fornisce in particolare istruzioni di campionamento, contenitori, etc.).

## 8.7 Azioni correttive

In aggiunta a quanto esposto al §7.10 del presente MQL, al presentarsi di una data situazione non conforme, a seguito dell’analisi del rischio effettuata come prescritto dal §8.5 di cui sopra e come riportato nella procedura PG01_Analisi del rischio, nel caso in cui venga riscontrato un livello di rischio medio od alto, comunque sempre quando i problemi emersi sono ricorrenti od impattano in maniera significativa sui costi della non qualità o sussistano dubbi sulla conformità del proprio sistema, ovvero se la non conformità deriva da un audit interno od esterno, RQL apre una azione correttiva, utilizzando il modulo preposto.

L’oggetto dell’azione correttiva è presentato e discusso con i responsabili delle funzioni interessate all'intervento al fine di ricercare le cause e le conseguenze della non conformità riscontrata.

Tra le possibili azioni correttive devono essere selezionate ed attuate solamente quelle che vengono ritenute maggiormente correttive nei confronti della situazione non conforme riscontrata, anche al fine di evitare il ripetersi in futuro della medesima circostanza non conforme (o simili per natura operativa e tecnica).

RQL verifica lo stato di avanzamento dell’azione intrapresa e trascorso il periodo di monitoraggio stabilito accerta l’effettiva attuazione dell’azione prescritta e ne verifica l’efficacia.

Al termine dell’azione ed a seguito di verifica dell’efficacia della stessa, RQL esegue il riesame dell’azione correttiva coinvolgendo eventualmente la direzione e la funzione aziendale interessata. Se i risultati ottenuti non sono giudicati soddisfacenti, richiede ulteriori azioni correttive e ripete l’iter sopra descritto (riesaminando anche l’analisi del rischio condotta), nel caso opposto chiude l’azione correttiva.

Le azioni correttive vengono inoltre riesaminate durante il riesame della direzione.

Sono da programmarsi degli audit interni supplementari nei casi in cui il problema riscontrato sia da ritenersi di particolare gravità o nel caso in cui la situazione non conforme rilevata comporti un rischio determinato come alto per l’intero andamento delle attività del laboratorio.

Il laboratorio fa riferimento alla procedura, PG04, per riesaminare le non conformità ed i reclami, individuarne le cause ed attuare le azioni necessarie per evitare il ripetersi degli stessi.

## 8.8 Audit interni

L’audit è un processo e come tale opera trasformando elementi di input in output con aggiunta di valore: partendo da definiti criteri, produce delle evidenze oggettive misurabili della conformità, dell’efficacia e dell'efficienza del sistema di gestione per la qualità del laboratorio, tali evidenze sono l’output del processo e uno degli input per il processo di miglioramento.

L’attività di audit interni è programmata annualmente da RQL ed eseguita sulla base di quanto previsto nel presente MQL.

La pianificazione degli audit viene stabilita all'inizio dell'anno da RQL ed ha la finalità di definire il tipo ed il numero di audit e di identificare e provvedere alla copertura delle risorse necessarie per la conduzione degli stessi.

La pianificazione si basa sui seguenti punti:

	Gli audit possono essere eseguiti per processi o con l’impiego di check list, considerando almeno i seguenti elementi gestionali ed operativi:

- Richieste del cliente;

- Campionamento (ove applicabile);

- Catena di custodia;

- Gestione del campione;

- Esecuzione del metodo: verifica/validazione metodo, personale, apparecchiature, reagenti, MR, MRC, ambiente di lavoro;

- Lettura dei dati, registrazioni;

- Verifica e presentazione dei risultati.

	I processi del sistema di gestione per la qualità devono essere verificati nell’arco di un anno almeno una volta;

	L’estensione e la frequenza degli audit deve considerare l’importanza per la qualità dei processi.

	L’estensione e la frequenza degli audit deve considerare l’andamento dei processi (precedenti verifiche, non conformità, azioni correttive richieste, etc.).

La pianificazione può essere variata nel caso il sistema di gestione per la qualità abbia subito variazioni in tempi diversi da quelli previsti.

Sul modulo M127_Programma di audit sono riportati i seguenti dati:

	Anno del piano di verifica;

	Processo considerato;

	I riferimenti documentali e normativi;

	Il mese nel quale è previsto sia eseguita la verifica per il processo considerato.

Ulteriori audit oltre a quelli programmati possono essere comunque decisi tutte le volte che le circostanze ne indichino l’esigenza ed almeno nei seguenti casi:

	In presenza di variazioni significative del sistema o di riorganizzazione;

	Al manifestarsi di condizioni pregiudizievoli per la qualità o per l’ambiente tali da richiedere una tempestiva individuazione e risoluzione;

	Quando sia richiesto un supplemento di verifica in seguito all'attuazione di azioni correttive individuate in precedenza.

Il singolo audit viene pianificato definendo il processo da sottoporre a verifica, gli obiettivi, i criteri e l’estensione, la sede, le persone partecipanti, il responsabile e la data.

Il personale incaricato di eseguire l’audit è qualificato sulla base di una formazione che permetta di ottenere le seguenti competenze:

- Conoscenza della norma di riferimento;

- Conoscenza dei principi di gestione per la qualità;

- Conoscenza della terminologia specifica;

- Applicazione delle tecniche di programmazione ed esecuzione degli audit.

Il valutatore ha svolto un corso specifico per la conduzione di audit di almeno sedici ore, ha svolto un ciclo di audit completo come osservatore ed eseguito almeno due audit (per processi) affiancato da un valutatore qualificato.

Il valutatore è inoltre rispettoso dei principi etici, di mentalità aperta, dotato di spirito di osservazione, imparziale. Il valutatore non ha diretta responsabilità nei processi esaminati. Infatti, in linea di massima gli audit vengono svolti:

- Da RL sui processi gestionali la cui responsabilità diretta è di DG e su quelli il cui responsabile è RQL;

- Da RQL o altra figura interna o che non è coinvolta nella gestione del sistema qualità, sui processi operativi la cui responsabilità diretta è di RL.

Eventualmente alcuni audit possono essere svolti da personale esterno che ha partecipato a corsi per la qualifica di valutatore sistemi di gestione per la qualità (in conformità alla norma UNI EN ISO 19011, superando le prove richieste) avente almeno 5 anni di esperienza in qualità di Lead Auditor sistemi di gestione per la qualità. Nel M128_Rapporto di verifica ispettiva sono stabiliti i criteri dell’audit quali: la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al processo preso in considerazione, le procedure, i documenti di riferimento del processo da valutare, le registrazioni prodotte.

Sono quindi definiti i documenti da utilizzare: liste di riscontro, moduli per la registrazione delle osservazioni, moduli per la stesura del rapporto e presentazione dei risultati.

L’audit viene eseguito nelle aree dove si svolgono le attività; le evidenze devono essere raccolte mediante interviste, esami di documenti ed osservazioni dell’attività.

Le informazioni ottenute e le evidenze raccolte devono essere annotate ed approfondite in modo adeguato, le osservazioni emerse devono essere annotate.

Come per le visite di accreditamento/sorveglianza ACCREDIA, i rilievi riscontrati in fase di audit interno vengono classificati come: “NC – Non conformità” sono considerati non conformità “ad alto rischio”, i rilievi classificati come “OSS – Osservazione” sono considerati “a medio rischio” mentre i “COM – Commenti” sono considerati “a basso rischio”.

Gli audit sono a campione: nel caso in cui il valutatore rilevi una non conformità, stabilisce come estendere le sue verifiche ad altri documenti e/od operatori.

Le indicazioni dei documenti e delle persone intervistate durante l’audit devono essere riportate sul modulo M128_Rapporto di verifica ispettiva.

Al termine delle verifiche, il valutatore predispone il M128 indicando:

	Data della verifica;

	Nome del valutatore;

	Persone presenti alla verifica e settore di competenza;

	Procedura oggetto della verifica;

	Esito del controllo (non conformità/osservazioni/raccomandazioni per il miglioramento).

Le risultanze e le conclusioni dell’audit, basate sulle evidenze oggettive raccolte, sono registrate e messe a conoscenza delle funzioni interessate e della direzione del Laboratorio, vengono altresì riportate informazioni sul grado di completezza e disponibilità dei documenti/registrazioni relativi ai singoli metodi di prova in accreditamento sottoposti ad audit.

In caso di non conformità o di opportunità di miglioramento, l’audit viene seguito rispettivamente da azioni correttive o da azioni per il miglioramento a cura della funzione interessata.

Nel caso in cui da un audit emerga il dubbio sull’accuratezza (giustezza e precisione) o sulla validità dei risultati di prova, il laboratorio informa per iscritto il cliente relativamente all’avvenuto riscontro ed alle azioni intraprese e può addivenire al blocco delle prove stesse.

## 8.9 Riesame di direzione

All’inizio dell’anno RQL raccoglie informazioni dalle diverse funzioni sui risultati dei controlli qualità eseguiti internamente e dei confronti inter-laboratorio, sullo stato di manutenzione e di conferma metrologica delle attrezzature, sulle problematiche relative all’ambiente di lavoro ed alla gestione dei campioni, sul livello di competenza del personale e sulla formazione effettuata.

RQL, utilizzando l’apposito modulo M126 provvede a monitorare il livello di soddisfazione del cliente verso il laboratorio. RQL inoltre conosce i risultati degli audit interni, di prima, seconda e terza parte, le non conformità rilevate, i reclami ricevuti, le azioni correttive attuate e la loro efficacia, le azioni di miglioramento in atto.

RQL quindi elabora i dati ricavati utilizzando tecniche statistiche necessarie per riassumere e rappresentare le situazioni, discutere sulle osservazioni dedotte e trarre delle conclusioni.

In seguito all’analisi dei dati RQL produce un report impiegando il M129_Rapporto Stato Qualità, contenente un rapporto generale relativo all’anno precedente sullo stato della qualità del sistema di gestione.

In particolare, il report deve permettere alla direzione di avere un quadro chiaro del sistema di gestione del laboratorio per verificare:

- Il mantenimento dell’integrità del sistema di gestione;

- L’adeguatezza della documentazione del sistema;

- L'attuazione del piano formativo annuale;

- Il mantenimento della competenza del personale od eventuali necessità (qualifiche);

- L’efficacia del sistema informatico;

- L’adeguatezza del sistema di gestione metrologico e di manutenzione delle apparecchiature;

- Le necessità di modifica, sostituzione, sviluppo od introduzione di metodi di prova.

Almeno una volta all’anno, ad inizio anno, viene quindi convocata apposita riunione alla quale presenziano DG, RL e RQL; durante la riunione si discutono:

  - Eventuali cambiamenti accorsi nei fattori interni ed esterni rilevanti per il laboratorio;

  - Raggiungimento degli obiettivi prefissati;

  - Idoneità delle politiche e delle procedure;

  - Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami della direzione;

  - Esito degli audit interni svolti nell’ultimo anno solare;

  - Efficacia delle azioni correttive intraprese;

  - Esiti derivanti dall’attività di organismi interni, verificatori delle attività del laboratorio;

  - Variazioni del carico di lavoro cui il laboratorio viene sottoposto, in merito al volume ed alla varietà di prove condotte;

  - Feedback dal personale operativo e dal cliente;

  - Reclami ricevuti;

  - Efficacia del miglioramento continuo (includendo il soddisfacimento dei requisiti della norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018);

  - Adeguatezza delle risorse disponibili;

  - Efficacia delle azioni attuate per la mitigazione dei rischi identificati e per la capitalizzazione delle opportunità riconosciute;

  - Esiti delle attività di assicurazione della validità dei dati;

  - Ogni altro fattore di rilievo, come le attività di controllo qualità, le risorse e l’addestramento del personale.

Sono inoltre discussi gli aspetti operativi legati al mantenimento dell’accreditamento del laboratorio, di consistenza del budget riservato a tali attività e di adeguatezza delle modalità e dei tempi di conservazione dei documenti e dei campioni sottoposti a prova.

Nella riunione si decidono le azioni da attuare per l’anno a venire, in merito ad almeno i seguenti fattori:

  - Gli obiettivi per l’organizzazione per l’anno a venire;

  - Le azioni da mettere in atto per raggiungere tali obiettivi;

  - Le responsabilità di attuazione;

  - La tempistica;

  - Le risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati;

  - L’aumento dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi;

  - Ogni esigenza di cambiamento.

Nel riesame viene inoltre considerato e valutato il riesame annuale del contratto con il cliente.

Gli esiti del riesame della direzione vengono riassunti nel verbale di riunione dove sono definiti gli obiettivi del periodo di riferimento. A seguito del riesame della direzione viene di norma condotta una riunione a cui partecipa tutto il personale interessato, in cui vengono discussi i punti salienti del riesame, le non conformità e le azioni correttive da intraprendere, gli obiettivi identificati e le azioni di miglioramento individuate. Riesami della direzione sono necessari a seguito di audit di seconda e terza parte nel caso in cui queste abbiano originato rilievi. In questi casi il riesame terrà conto dei risultati degli audit e delle azioni correttive proposte dai responsabili. L’output del riesame è la pianificazione delle azioni da effettuare comprensiva di risorse e responsabilità.